СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	4

1. Разработка модуля инициализации периферии и графического дисплея	4

2. Реализация многоуровневой навигации между экранами интерфейса	5

3. Создание экранов настройки передатчиков и видео-каналов	7

4. Оптимизация отрисовки интерфейса и обработки событий	9

5. Интеграция и тестирование системы управления интерфейсом	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ВВЕДЕНИЕ

Современная информационная технологическая отрасль характеризуется не только стремительным развитием инструментов и методологий, но и возрастающими требованиями к способности специалистов интегрироваться в реальные производственные процессы. В этом контексте практика выступает критически важным элементом подготовки будущих IT-специалистов, выполняя роль связующего моста между академическим образованием и профессиональной деятельностью. Её фундаментальная задача — трансформировать абстрактные теоретические концепции в практические навыки, востребованные на рынке труда.

Основной целью данной практики являлось погружение в корпоративную среду для получения комплексного представления о принципах функционирования IT-компании, жизненном цикле разработки программного обеспечения и ролевых моделях внутри проектных команд. К ним относятся работа с системами управления проектами, участие в процессах планирования и контроля, использование систем контроля версий, следование стандартам код-стайла и процедурам код-ревью, а также развитие навыков командного взаимодействия.

Практика предоставила уникальную возможность наблюдать и непосредственно участвовать в решении прикладных бизнес-задач, что позволило осознать многогранность IT-продукта: от технического задания и архитектурных решений до этапов тестирования, развертывания и технической поддержки. Этот опыт способствовал не только углублению профильных технических знаний, но и развитию так называемых «гибких навыков»: профессиональной коммуникации, тайм-менеджмента и ответственности за порученный участок работы. Таким образом, практика стала катализатором профессионального самоопределения, позволив соотнести полученные в университете знания с реальными требованиями индустрии и наметить траекторию дальнейшего роста.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1. Разработка модуля инициализации периферии и графического дисплея

Дата выдачи: 12 июня 2024 г.
Автор задачи: Зиборов М.Ю., инженер-программист.
Срок для исполнения: 3 рабочих дня.

Требовалось разработать базовый графический интерфейс для системы управления радиопередатчиком на базе микроконтроллера STM32 и дисплея ILI9341. Необходимо было инициализировать SPI, GPIO, настройку тактовой частоты, а также реализовать отображение статического экрана с системной информацией.

Описание выполненных работ:

На первом этапе были определены пины для подключения дисплея (CS, DC, RST) и кнопок управления (UP, DOWN, OK). Разработана функция SystemClock_Config для настройки тактового генератора на основе HSI. Инициализация SPI1 выполнена в функции MX_SPI1_Init с настройкой режима Master, скорости передачи данных и формата данных. Для работы с графикой использовалась адаптированная библиотека Adafruit ILI9341. Были реализованы функции для отрисовки пикселей и текста, а также создан главный экран «System Status», отображающий напряжение батареи, состояние передатчиков, усилителей и видео-каналов.

Фактический срок реализации задачи составил 2 рабочих дня.

Фрагмент кода:

void SystemClock_Config(void) {

RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;

RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;

RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;

if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;

RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;

RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) {

Error_Handler();

}

}

Комментарий принимающего лица:
«Базовые функции инициализации реализованы корректно, дисплей стабильно отображает информацию. Код соответствует стандартам проекта, использованы аппаратные возможности микроконтроллера. Система готова к дальнейшей разработке интерфейса.»

2. Реализация многоуровневой навигации между экранами интерфейса

Дата выдачи: 15 июня 2024 г.
Автор задачи: Зиборов М.Ю., инженер-программист.
Срок для исполнения: 4 рабочих дня.

Необходимо было реализовать систему навигации между экранами (главный, настройки, настройки передатчиков, настройки видео) с помощью трёх кнопок (UP, DOWN, OK). Требовалось обеспечить плавную навигацию, подсветку выбранного пункта и обработку нажатий без дребезга.

Описание выполненных работ:

Был введён перечисляемый тип ScreenState для отслеживания текущего экрана. Для каждого экрана созданы функции отрисовки (DrawMainScreen, DrawSettingsScreen и др.). Реализована функция HandleButtons, которая обрабатывает нажатия кнопок с учётом антидребезга и изменяет selected_item или переключает экран. Для визуального выделения текущего пункта использовалась функция DrawUnderline. Также была добавлена логика возврата на предыдущий экран при выборе пункта «Back».

Фактический срок реализации задачи составил 3 рабочих дня.

Фрагмент кода:

void HandleButtons() {

static uint32_t last_btn_time = 0;

static uint8_t ok_button_pressed = 0;

if(HAL_GetTick() - last_btn_time > 200) {

uint8_t ok_button_state = HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_OK_PORT, BUTTON_OK_PIN);

if(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_UP_PIN) == GPIO_PIN_RESET) {

if(selected_item > 0) selected_item--;

last_btn_time = HAL_GetTick();

ok_button_pressed = 0;

}

else if(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_DOWN_PIN) == GPIO_PIN_RESET) {

uint8_t max;

if(screen == SCREEN_MAIN) max = max_items_main;

else if(screen == SCREEN_SETTINGS) max = max_items_settings;

// ... остальные экраны

if(selected_item < max - 1) selected_item++;

last_btn_time = HAL_GetTick();

ok_button_pressed = 0;

}

else if(ok_button_state == GPIO_PIN_RESET && !ok_button_pressed) {

ok_button_pressed = 1;

last_btn_time = HAL_GetTick();

if(screen == SCREEN_MAIN && selected_item == 5) {

screen = SCREEN_SETTINGS;

selected_item = 0;

DrawSettingsScreen(1);

}

// ... обработка других экранов

}

}

}

Комментарий принимающего лица:
«Навигация работает стабильно, переключение между экранами происходит без задержек. Интерфейс интуитивно понятен, визуальное выделение пунктов улучшает юзабилити. Дребезг кнопок устранён.»

3. Создание экранов настройки передатчиков и видео-каналов

Дата выдачи: 18 июня 2024 г.
Автор задачи: Зиборов М.Ю., инженер-программист.
Срок для исполнения: 5 рабочих дней.

Требовалось разработать экраны для настройки параметров двух передатчиков (включение, мощность, частота, усилитель) и двух видео-каналов (включение, частота). Необходимо было обеспечить возможность изменения параметров напрямую с экрана.

Описание выполненных работ:

Создана структура SystemStatus для хранения состояния системы. Для каждого экрана настроек (Transmitter1, Transmitter2, VID3, VID4) написаны функции отрисовки, которые выводят текущие значения параметров. В функции HandleButtons добавлена логика изменения параметров (например, инверсия значения system.transmitter1 при нажатии OK). Реализован немедленный выход из экранов настроек при выборе «Back».

Фактический срок реализации задачи составил 4 рабочих дня.

Фрагмент кода:

void DrawTransmitter1Settings(uint8_t full) {

if(full) {

ILI9341_FillScreen(&hlcd, ILI9341_BLACK);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Settings Transmitter 1", 0, 10, 2);

ILI9341_DrawFastHLine(&hlcd, 10, 40, 220, ILI9341_WHITE);

hlcd.gfx.textSize = 2;

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Activation", 10, 60, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.transmitter1 ? "ON" : "OFF", 160, 60, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Power ", 10, 90, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.powerT1 ? "750" : "1000", 160, 90, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Frequency", 10, 120, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.frequencyT1 ? "700" : "800", 160, 120, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Amplifier", 10, 150, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.amplifier1 ? "ON" : "OFF", 160, 150, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Back", 10, 180, 2);

DrawUnderline(0, ILI9341_WHITE);

prev_selected_item = 0;

} else {

if(prev_selected_item != selected_item) {

DrawUnderline(prev_selected_item, ILI9341_BLACK);

DrawUnderline(selected_item, ILI9341_WHITE);

prev_selected_item = selected_item;

}

}

}

Комментарий принимающего лица:
«Экраны настроек реализованы в полном соответствии с ТЗ. Параметры изменяются корректно, интерфейс отзывчив. Код структурирован, легко расширяется под новые параметры.»

4. Оптимизация отрисовки интерфейса и обработки событий

Дата выдачи: 22 июня 2024 г.
Автор задачи: Зиборов М.Ю., инженер-программист.
Срок для исполнения: 2 рабочих дня.

Необходимо было оптимизировать процесс отрисовки экранов, чтобы избежать мерцания и снизить нагрузку на процессор. Требовалось реализовать частичную перерисовку только изменяющихся элементов.

Описание выполненных работ:

В функции отрисовки каждого экрана добавлен параметр full, который определяет, нужно ли перерисовывать весь экран или только изменённые элементы. Например, при навигации между пунктами перерисовывается только подчёркивание выбранного пункта, а не весь экран. Это позволило значительно снизить нагрузку на SPI и CPU. Также были оптимизированы функции DrawUnderline и DrawFastHLine для минимизации времени отклика.

Фактический срок реализации задачи составил 1.5 рабочих дня.

Фрагмент кода:

void DrawMainScreen(uint8_t full) {

if(full) {

ILI9341_FillScreen(&hlcd, ILI9341_BLACK);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "System Status", 60, 10, 2);

ILI9341_DrawFastHLine(&hlcd, 10, 43, 220, ILI9341_WHITE);

hlcd.gfx.textSize = 2;

char buf[32];

snprintf(buf, sizeof(buf), "Battery: %.1fV", system.battery_voltage);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, buf, 10, 60, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Transmitter 1:", 10, 92, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.transmitter1 ? "ON" : "OFF", 160, 90, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Amplifier 1:", 10, 122, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.amplifier1 ? "ON" : "OFF", 160, 120, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Vid 3.3:",10, 152, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.vid_33v ? "ON" : "OFF", 160, 150, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Vid 4.9", 10, 182, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, system.vid_49v ? "ON" : "OFF", 160, 180, 2);

AdafruitGFX_drawString(&hlcd.gfx, "Setting", 10, 210, 2);

DrawUnderline(0, ILI9341_WHITE);

prev_selected_item = 0;

} else {

if(prev_selected_item != selected_item) {

DrawUnderline(prev_selected_item, ILI9341_BLACK);

DrawUnderline(selected_item, ILI9341_WHITE);

prev_selected_item = selected_item;

}

}

}

Комментарий принимающего лица:
«Оптимизация позволила устранить мерцание и повысить плавность интерфейса. Нагрузка на систему снижена, отклик кнопок стал мгновенным. Решение эффективно и соответствует best practices.»

5. Интеграция и тестирование системы управления интерфейсом

Дата выдачи: 25 июня 2024 г.
Автор задачи: Зиборов М.Ю., инженер-программист.
Срок для исполнения: 3 рабочих дня.

Требовалось провести полную интеграцию всех модулей интерфейса, протестировать навигацию, изменение параметров и стабильность работы системы в реальном времени. Необходимо было убедиться в отсутствии ошибок управления и корректности отображения данных.

Описание выполненных работ:

Все функции были собраны в единую программу, протестирована навигация между всеми экранами, проверено изменение каждого параметра. Использовалась отладка через UART для мониторинга состояния системы. Также проведено тестирование на устойчивость к частым нажатиям кнопок и длительной работе. Выявленные мелкие ошибки (например, некорректное поведение кнопки OK) были устранены.

Фактический срок реализации задачи составил 2 рабочих дня.

Фрагмент кода:

int main(void) {

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

MX_SPI1_Init();

ILI9341_Init(&hlcd, &hspi1, TFT_CS_PORT, TFT_CS_PIN, TFT_DC_PORT, TFT_DC_PIN, TFT_RST_PORT, TFT_RST_PIN);

hlcd.gfx.drawPixel = DrawPixel;

hlcd.gfx.textColor = ILI9341_WHITE;

hlcd.gfx.textBgColor = ILI9341_BLACK;

ILI9341_SetRotation(&hlcd, 1);

ILI9341_FillScreen(&hlcd, ILI9341_BLACK);

DrawMainScreen(1);

while (1) {

HandleButtons();

HAL_Delay(10);

}

}

Комментарий принимающего лица:
«Система прошла интеграционное тестирование успешно. Все функции работают корректно, интерфейс стабилен, ошибок не выявлено. Программа готова к использованию в реальном устройстве.»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги производственной практики, можно констатировать, что поставленные цели были успешно достигнуты. Основным результатом стало приобретение целостного понимания организации трудового процесса в современной IT-компании и отработка ключевых профессиональных компетенций, актуальных для широкого спектра специальностей в отрасли. Ценность полученного опыта заключается не столько в освоении конкретного технологического стека или инструмента, сколько в формировании системного подхода к решению задач и усвоении корпоративной культуры разработки.

За период практики был получен практический опыт работы в распределенной команде по гибким методологиям, что позволило на собственном опыте изучить принципы инкрементальной разработки, итеративного планирования и важность постоянной коммуникации между всеми участниками проекта. Выполнение задач в рамках реального продукта потребовало соблюдения установленных регламентов, следования принципам обеспечения качества и понимания того, как индивидуальный вклад интегрируется в общий бизнес-результат. Это сформировало представление о взаимосвязи между техническими решениями, пользовательским опытом и коммерческой эффективностью продукта.

Таким образом, прохождение практики стало значимым этапом в профессиональном становлении. Оно не только позволило закрепить и расширить теоретическую базу, полученную в университете, но и сформировало четкое понимание дальнейших шагов для развития в выбранной профессиональной области. Приобретенные навыки командной работы, управления задачами и решения прикладных проблем являются универсальным фундаментом, который будет востребован независимо от выбранной в будущем IT-специализации.