Оглавление

Отчёт по технологической практике в формате научно-исследовательской работы (НИР).	2

ВВЕДЕНИЕ	2

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ.	4

1.1 Обзор зарубежных исследований.	4

1.2 Обзор отечественных исследований.	6

1.3 Общая характеристика проблемы исследования.	7

1.3.1 Выбор аналогов для сравнения.	9

1.3.2	Критерии и результаты сравнения.	9

1.3.3 Выводы по сравнительному анализу.	11

2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.	13

2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики	13

2.1.1 Пороговые методы.	13

2.1.2 Правило-ориентированные системы.	14

2.1.3 Методы машинного обучения.	15

2.1.4	Гибридный подход: ИИ через open API.	16

2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики.	17

2.2.1 Фронтенд: Flutter vs альтернативы	17

2.2.2 Хранение данных: PostgreSQL vs альтернативы.	18

2.2.3 ИИ-бэкенд: FastAPI vs Flask.	19

2.2.4	Протокол связи: эмуляция ELM327 для тестов.	20

2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы.	20

3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ.	21

3.1 Общая характеристика предлагаемого решения	21

3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению.	23

3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению.	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:	29

Отчёт по технологической практике в формате научно-исследовательской работы (НИР).

Тема: Разработка системы мониторинга и управления параметрами технического объекта с использованием микроконтроллерных средств.

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка мобильного приложения-эмулятора OBD2-сканера с интеграцией искусственного интеллекта для диагностики неисправностей транспортных средств .Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием информационных технологий в сфере автомобильной диагностики и возникновением новых классов задач, связанных с интеллектуальной обработкой данных, поступающих с бортовых систем транспортных средств. Современные автомобили, даже бюджетные модели, оснащаются десятками датчиков, подключённых к единой шине CAN (Controller Area Network), что обеспечивает непрерывный поток диагностической информации. Стандарт OBD2 (On-Board Diagnostics II), введённый в 1996 году и унифицированный в международных спецификациях SAE J1979 [1], предоставляет стандартизированный интерфейс для доступа к этим данным через фиксированный набор PID (Parameter IDs). Однако большинство существующих мобильных приложений, таких как Torque Pro, Car Scanner или OBD Fusion, ограничиваются лишь визуализацией параметров — оборотов двигателя (PID 0C), скорости (PID 0D), температуры охлаждающей жидкости (PID 05) и других, не переходя к семантическому анализу технического состояния автомобиля.

В условиях роста числа автомобилей в мире, более 1,5 миллиардов по данным OICA (2024)  и одновременного дефицита квалифицированных диагностов, особенно в удалённых регионах, возникает острая потребность в персонализированных, доступных и интеллектуально обогащённых инструментах диагностики. Искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует высокую эффективность в анализе временных рядов и детекции аномалий: в работах IEEE показано, что LSTM-сети и градиентный бустинг (XGBoost) способны прогнозировать отказы компонентов с точностью до 92-95% на реальных данных. Однако эти решения, как правило, требуют доступа к необработанному CAN-трафику, что недоступно через потребительские OBD2-адаптеры на базе чипа ELM327. Таким образом, формируется разрыв между академическими ИИ-методами и практическими ограничениями массового оборудования.

Объектом данного исследования является диагностика неисправностей транспортных средств на основе данных OBD2 с использованием искусственного интеллекта.
Предмет исследования — мобильное приложение OBD2-сканера с интеграцией искусственного интеллекта.

Целью работы является проведение комплексного анализа проблемной области и формирование теоретического фундамента для разработки программного решения, сочетающего функциональность OBD2-сканера, ИИ-анализ и надёжное хранение диагностических логов.
Для достижения цели решаются следующие задачи:

- Провести анализ зарубежных и отечественных исследований в области автомобильной диагностики и ИИ анализа временных рядов.

- Выполнить сравнительный анализ существующих программных решений (аналогов) по критериям функциональности, архитектуры, стоимости и поддержки ИИ.

- Исследовать методы машинного обучения, применимые к OBD2-данным, и обосновать выбор гибридного подхода с использованием разных моделей ИИ.

- Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к предлагаемому решению, включая поддержку PostgreSQL для хранения логов и возможность обновления диагностической логики без перезапуска приложения.

Научная новизна исследования заключается в синтезе ограничений потребительского оборудования (ELM327) и возможностей облачного ИИ, что позволяет реализовать интеллектуальную диагностику на массовом уровне. Предлагаемый подход избегает необходимости встраивания модели в мобильное приложение, что снижает требования к устройству и упрощает обновление логики.

Практическая значимость работы состоит в создании обоснованного набора требований, который послужит основой для последующей разработки выпускной квалификационной работы (ВКР). Полученное решение будет полезно как для автолюбителей, так и для сервисных станций малого формата, обеспечивая не просто данные, а интерпретацию: диагноз, рекомендации по обслуживанию и прогноз ресурса компонентов. Кроме того, использование PostgreSQL с поддержкой JSONB позволит эффективно хранить структурированные логи с возможностью сложных аналитических запросов.

# 1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ.

## 1.1 Обзор зарубежных исследований.

Анализ зарубежных научных публикаций, представленных в рецензируемых журналах (IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, SAE International Journal of Passenger Cars, ACM Transactions on Embedded Computing Systems), а также материалов профильных конференций (IEEE IV Symposium, Automotive Linux Summit), свидетельствует о значительном внимании к проблематике интеллектуальной диагностики транспортных средств на основе данных бортовой сети. В последние пять лет наблюдается устойчивый тренд на интеграцию методов машинного обучения и искусственного интеллекта в автомобильные диагностические системы, включая как OEM-решения, так и сторонние приложения.

Особое внимание уделяется применению глубоких нейронных сетей для анализа временных рядов, поступающих с шины CAN (Controller Area Network). Например, в работе CANet: An Unsupervised Intrusion Detection System for High Dimensional CAN Bus Data предложена свёрточная архитектура, способная выявлять кибератаки и сбои датчиков с точностью до 98,4%. Аналогичные подходы описаны в исследованиях MIT и University of Michigan, где LSTM-сети использовались для прогнозирования отказов двигателя по динамике изменения давления в цилиндрах и температуры охлаждающей жидкости.

Параллельно развивается направление, связанное с переносом ИИ-моделей на периферийные устройства — так называемый Edge AI. В проекте “TinyML for Automotive Diagnostics” (Google Research, 2023) продемонстрирована возможность размещения квантованных моделей на микроконтроллерах с объёмом памяти менее 256 КБ, что открывает путь к созданию полностью автономных диагностических блоков без зависимости от облачных сервисов [3].

Однако большинство исследований ориентированы на промышленные или исследовательские платформы (например, Tesla Autopilot, Bosch ECU testbeds) и не учитывают ограничений потребительских мобильных устройств. Более того, значительная часть предложенных решений требует доступа к необработанному CAN-трафику, что невозможно при использовании стандартного OBD2-адаптера на базе чипа ELM327, поддерживающего лишь ограниченный набор PID-запросов (Parameter IDs), определённых стандартом SAE J1979 [4].

Также следует отметить активное развитие open-source экосистемы: такие проекты, как openpilot (comma.ai), OBD2Kit (GitHub), Torque Pro API, предоставляют инструменты для сбора и анализа OBD2-данных, но не включают встроенные ИИ-модули. Интеграция с внешними ИИ-сервисами возможна, но требует от разработчика самостоятельной реализации протоколов обмена и обработки ошибок.

Таким образом, в зарубежной практике наблюдается явный разрыв между фундаментальными исследованиями в области ИИ-диагностики и практическими мобильными приложениями для конечных пользователей. Большинство приложений остаются «слепыми» датчиками, не переходя на уровень семантического анализа состояния автомобиля.

## 1.2 Обзор отечественных исследований.

В России исследования в области автомобильной диагностики сосредоточены преимущественно в ведущих технических вузах: Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Национальном исследовательском университете «МИЭТ», а также в российских подразделениях международных автоконцернов (KAMAZ, ГАЗ, NAMI).

Отечественные работы, как правило, фокусируются на двух ключевых аспектах:

- Импортозамещении диагностического оборудования — разработка отечественных аналогов ELM327 и CAN-анализаторов на базе микроконтроллеров STM32 и К1986ВЕ92QI.

- Информационной безопасности — защита CAN-шины от несанкционированного доступа и внедрение криптографических протоколов аутентификации диагностических запросов.

Однако, несмотря на прогресс в аппаратной и криптографической областях, интеграция искусственного интеллекта в OBD2-приложения практически не освещена в отечественной научной литературе. Большинство решений остаются детерминированными: если значение параметра выходит за порог — выдаётся предупреждение. Отсутствует анализ взаимосвязей между параметрами, прогнозирование деградации компонентов или адаптация к стилю вождения.

Кроме того, отечественные разработчики редко используют кроссплатформенные фреймворки (вроде Flutter) для создания мобильных диагностических приложений, предпочитая нативную разработку под Android, что ограничивает распространение решений и усложняет сопровождение.

# 1.3 Общая характеристика проблемы исследования.

Синтез данных из зарубежных и отечественных источников позволяет сформулировать основную проблему данного исследования: отсутствие доступных мобильных приложений, сочетающих функциональность OBD2-сканера на базе ELM327 с возможностями искусственного интеллекта для семантического анализа состояния транспортного средства и прогнозирования неисправностей.

Существующие коммерческие решения (Torque Pro, OBD Fusion, Car Scanner) ограничиваются отображением параметров в реальном времени и расшифровкой диагностических кодов неисправностей (DTC). Они не учитывают: динамику изменения параметров во времени; корреляции между разными датчиками (например, рост температуры ОЖ + падение давления масла); историю заменённых компонентов и пробега; стиль вождения пользователя.

В то же время академические ИИ-решения требуют: доступа к необработанному CAN-трафику (недоступен через ELM327); значительных вычислительных ресурсов; статистически значимого объёма обучающих данных; высокой квалификации пользователя.

Кроме того, большинство приложений не поддерживают централизованное хранение логов в реляционной базе данных, что затрудняет долгосрочный анализ. Отсутствует также механизм динамического обновления диагностической логики без пересборки приложения — любое изменение требует выпуска новой версии в магазине.

Таким образом, возникает объективная необходимость в разработке гибридного программного решения, которое: работает с доступным потребителям оборудованием (ELM327); использует open-source или open-API ИИ для анализа; сохраняет данные в надёжной СУБД (PostgreSQL); позволяет обновлять поведение системы без перезапуска; предоставляет пользователю не только данные, но и интерпретацию — диагноз, рекомендации, прогноз.

Эта проблема и составляет предмет настоящего исследования.

### 1.3.1 Выбор аналогов для сравнения.

Для всестороннего анализа были отобраны пять систем, представляющих разные подходы к решению задачи диагностики транспортных средств:

- Torque Pro — коммерческое приложение для Android с поддержкой ELM327, лидер по количеству пользователей [10].

- Car Scanner ELM OBD2 — приложение для Android/iOS с расширенной поддержкой DTC и графиками.

- OBD Fusion — платное решение с облачной синхронизацией и отчётами.

- openpilot (comma.ai) — open-source драйвер-ассистент с ИИ, но требующий специального оборудования.

- OBD2-Scanner (GitHub, автор: mitchd) — open-source Flutter-проект с базовой функциональностью.

Выбор обусловлен репрезентативностью: охвачены коммерческие, open-source и академические решения, а также разные платформы (Android, iOS, кроссплатформенные).

    - Критерии и результаты сравнения.

Для сравнения использовались следующие критерии: Функциональность (мониторинг, прогноз, ИИ, логирование). Поддержка PID и DTC. Технологический стек. Архитектура. Интерфейс и UX. Стоимость и лицензия. Возможность кастомизации. Поддержка обновлений без перекомпиляции. Хранение данных. Платформенная совместимость

Результаты представлены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Сравнительный анализ аналогов.

| Критерий | Torque Pro | Car Scanner | OBD Fusion | openpilot | OBD2-Scanner (GitHub) | Наш проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг в реальном времени | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Прогноз неисправностей | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| ИИ-анализ (через API) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| Логирование в СУБД | Нет (только CSV) | Нет | Да (облако) | Да (локально) |  | Да (PostgreSQL) |
| Поддержка PID | 40+ | 50+ | 35+ | не через OBD2 | 15 | 30+ (расширяемо) |
| Фронтенд | Android (Java) | Android/iOS (нативный) | Android (Kotlin) | Python/C++ | Flutter | Flutter |
| Хранение логов | CSV | CSV | Облако | Локальные файлы | Нет | PostgreSQL |
| Стоимость | #5.9 | Freemium | $9.9 | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Open-source | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Обновление логики без перезапуска | Нет | Нет | Нет | Только через OTA | Нет | Да (конфиг-файл) |
| Кроссплатформенность | Только Android | Android/iOS | Только Android | Только Linux | Android/iOS | Android/iOS |

### 1.3.3 Выводы по сравнительному анализу.

На основе проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

- По функциональности:
Все коммерческие аналоги (Torque Pro, Car Scanner, OBD Fusion) предоставляют только визуализацию данных, но не выполняют ИИ-анализ. Только openpilot реализует интеллектуальную систему, но требует дорогого оборудования и не работает через ELM327.
Преимущество разрабатываемой системы: ИИ-анализ через open API делает решение доступным и адаптируемым под любые автомобили с OBD2.

- По хранению данных:
Только OBD Fusion и openpilot поддерживают запись логов, но первый  в проприетарное облако, второй  в локальные файлы.
Преимущество Нашего проекта: использование PostgreSQL обеспечивает надёжность, структурированность и возможность сложных аналитических запросов.

- По гибкости и сопровождаемости:
Ни один из аналогов не позволяет обновить диагностическую логику без пересборки приложения. Это критично при изменении алгоритмов ИИ или добавлении новых PID.
→ Ключевая инновация: загрузка конфигурационного файла с сервера позволяет динамически адаптировать поведение системы.

- По открытости и стоимости:
Только два решения (openpilot и GitHub-проект) являются open-source, но ни одно не сочетает кроссплатформенность, PostgreSQL, ИИ через API.
Наш проект предлагает полностью открытый, бесплатный и расширяемый стек.

- Функциональные требования к разрабатываемой системе:
С учётом анализа, система должна включать: Реализацию всех базовых функций (как Torque Pro); Поддержку ИИ через внешний API (улучшение openpilot); Хранение логов в PostgreSQL (преимущество над CSV); Возможность обновления логики без перезапуска (уникальная функция);

Таким образом, разрабатываемое решение не дублирует существующие системы, а комбинирует их сильные стороны и устраняет ключевые недостатки, что подтверждает его научную и практическую новизну.

# 2. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.

## 2.1 Основные методы решения проблемы и их характеристики

Диагностика технического состояния транспортного средства на основе OBD2-данных представляет собой задачу анализа многомерных временных рядов, где каждая временная последовательность соответствует показаниям конкретного датчика (оборотов двигателя, температуры ОЖ, напряжения бортовой сети и др.). В научной литературе и промышленной практике для решения подобных задач применяются три основных класса методов: пороговые (детерминированные), правило-ориентированные и машинного обучения.

### 2.1.1 Пороговые методы.

Пороговый анализ основан на сравнении текущих значений параметров с фиксированными границами, определёнными стандартом SAE J1979 [1] или производителем автомобиля. Например, температура охлаждающей жидкости выше 115°C считается критической, а напряжение бортовой сети ниже 12 В — признаком разряженной аккумуляторной батареи. Данный метод характеризуется:

- Простотой реализации: не требует обучения или сложной логики;

- Низкими вычислительными затратами: подходит даже для слабых устройств;

- Высокой интерпретируемостью: пользователь понимает причину предупреждения.

Однако ключевой недостаток — отсутствие контекста: система не различает кратковременное превышение (например, при подъёме в гору) и трендовое ухудшение (например, износ термостата) [2]. По данным исследования Мичиганского университета, пороговые методы дают до 30% ложных срабатываний в реальных условиях [3].

### 2.1.2 Правило-ориентированные системы.

Системы на основе экспертных правил используют логические выражения вида:

ЕСЛИ (RPM > 3000 И температура ОЖ > 110°C И давление масла < 2 бар),

ТО вероятен перегрев двигателя.

Такой подход позволяет учитывать взаимосвязи между параметрами, что снижает число ложных срабатываний. Преимущества:

- Повышенная точность по сравнению с пороговыми методами;

- Возможность моделирования причинно-следственных связей;

- Гибкость: правила можно редактировать отдельно от кода.

Недостатки:

- Требует ручной разработки и поддержки базы знаний;

- Плохо масштабируется: добавление нового PID требует пересмотра всех правил;

- Не учитывает исторический контекст и стиль вождения пользователя [4].

### 2.1.3 Методы машинного обучения.

Современные ИИ-методы позволяют автоматически выявлять сложные паттерны в данных. Для задачи OBD2-диагностики наиболее применимы следующие подходы:

- Градиентный бустинг (XGBoost, CatBoost)
Деревья решений эффективны для табличных данных и позволяют предсказывать вероятность появления DTC (Diagnostic Trouble Code) на основе текущих показаний. В работе [5] XGBoost показал F1-score = 0.89 на датасете из 10 000 записей с реальных автомобилей. Преимущества: быстрый инференс, интерпретируемость через SHAP-значения. Недостаток: не учитывает временные зависимости.

- Рекуррентные нейросети (LSTM, GRU)
LSTM-сети специально разработаны для анализа временных рядов. Они способны выявлять скрытые тренды, например, постепенное падение эффективности свечей зажигания по динамике RPM и расхода топлива. В исследовании [9] показана работа данной сети в сравнении с VARMA.

- Автоэнкодеры (LSTM-AE)
Используются для детекции аномалий: система обучается на «нормальных» данных, и любое отклонение вызывает высокую ошибку реконструкции.

Сравнение методов представлено в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Сравнение методов анализа OBD2-данных.

| Метод | Точность (F1/MAE) | Скорость инференса | Требования к данным | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Н/Д | Мгновенно |  | [3] |
| Правила | F1 = 0.75 | <10 мс | База знаний | [4] |
| XGBoost | F1 = 0.89 | 20–50 мс | Табличные данные | [11] |
| LSTM | MAE | 200–500 мс | Временные ряды | [12, 26] |
| LSTM-AE | Ложные срабатывания | 300–600 мс | Нормальные данные для обучения | [27] |

    - Гибридный подход: ИИ через open API.

Учитывая ограничения потребительских мобильных устройств и необходимость гибкости, предлагается гибридный подход: Локально выполняется только сбор данных и базовая фильтрация (пороги); При срабатывании условия (новый DTC, превышение порога) данные отправляются на внешний ИИ-сервис через REST API; Сервис на основе XGBoost/LSTM возвращает интерпретируемый диагноз.

Преимущества: Обновление модели не требует выпуска новой версии приложения; Использование мощных GPU-серверов для инференса; Единый стандарт диагностики для всех пользователей.

Таким образом, данный метод сочетает низкие требования к клиенту и высокую интеллектуальную мощность сервера.

## 2.2 Основные технологии решения проблемы и их характеристики.

### 2.2.1 Фронтенд: Flutter vs альтернативы

Для разработки мобильного интерфейса рассматриваются три варианта:

- Flutter (Dart) — кроссплатформенный фреймворк от Google;

- React Native (JavaScript) — решение от Meta;

- Нативная разработка (Kotlin/Swift).

Сравнение по ключевым критериям (см. Таблицу 2.2) показывает, что Flutter наиболее соответствует требованиям проекта.

Таблица 2.2 — Сравнение фронтенд-технологий

| Критерий | Flutter | React Native | Нативная |
| --- | --- | --- | --- |
| Кроссплатформенность | Android + iOS из одного кода | Да | Нет (отдельные кодовые базы) |
| Производительность | Высокая (компиляция в ARM) | Средняя (JS bridge) | Максимальная |
| Экосистема | Богатая (20 000+ пакетов) | Очень богатая (npm) | Зависит от платформы |
| Поддержка Bluetooth | flutter_blue стабильный пакет | react-native-ble-plx требует нативных модулей | Да |
| Горячая перезагрузка | Да | Да | Нет |
| Обновление логики без перезапуска | Поддержка динамической загрузки конфигурации | Сложнее | Невозможно |

Кроме того, Flutter обеспечивает единый UI/UX на обеих платформах, что упрощает тестирование и поддержку [8].

### 2.2.2 Хранение данных: PostgreSQL vs альтернативы.

Для хранения логов сессий, истории заменённых деталей и профилей автомобилей рассматриваются:

- PostgreSQL — реляционная СУБД с поддержкой JSONB;

- SQLite — встраиваемая СУБД;

- MongoDB — документоориентированная NoSQL-система.

PostgreSQL выбран по следующим причинам:

- Поддержка ACID-транзакций, критичная для целостности данных;

- Возможность хранить как структурированные данные (VIN, дата замены), так и полуструктурированные логи сенсоров в формате JSONB;

- Широкая поддержка в Python-экосистеме (библиотеки asyncpg, SQLAlchemy);

- Возможность развёртывания как локально, так и в облаке (AWS RDS, Yandex Managed PostgreSQL) [10].

SQLite подходит только для локального хранения, а MongoDB не обеспечивает строгой схемы, что усложняет аналитические запросы.

    - ИИ-бэкенд: FastAPI vs Flask.

Для реализации REST API рассматриваются FastAPI и Flask. FastAPI выбран, потому что: Автоматическая генерация OpenAPI/Swagger-документации; Встроенная поддержка асинхронности (async/await); Валидация данных через Pydantic; Высокая производительность (сравнимо с Node.js).

Это критично для обработки множества одновременных запросов от пользователей.

    - Протокол связи: эмуляция ELM327 для тестов.

Адаптер ELM327 использует AT-команды для настройки и PID-запросы для получения данных. Для поддержки как реального оборудования, так и симуляции реализуется абстрактный слой связи, поддерживающий: Bluetooth (через flutter blue); Wi-Fi (TCP-сокеты); Симулятор для тестов (генерация данных на основе профиля автомобиля).

Такой подход обеспечивает гибкость тестирования и поддержку широкого парка автомобилей.

## 2.3 Алгоритм выбора методов и технологий решения проблемы.

На основании проведённого анализа был сформирован следующий алгоритм выбора:

Определение ключевых требований:

- Работа с ELM327 (только PID, не raw CAN);

- ИИ-анализ без встраивания модели в приложение;

- Надёжное хранение логов;

- Поддержка Android и iOS;

- Обновление логики без перезапуска.

- Сравнение методов по метрикам (см. Таблицу 2.1):
 Выбран гибридный подход с ИИ через open API, использующий XGBoost для баланса скорости и точности.

- Сравнение технологий по критериям (см. Таблицы 2.2 и описание СУБД):
Выбраны: Flutter, PostgreSQL, FastAPI, абстрактный ELM327-адаптер.

- Верификация на соответствие требованиям: Все функциональные и нефункциональные требования (см. Главу 3) могут быть реализованы в данном стеке; Архитектура позволяет масштабировать ИИ-сервис и добавлять новые PID без изменения клиентского кода.

Таким образом, выбранные методы и технологии представляют оптимальный компромисс между производительностью, гибкостью, сопровождаемостью и практической применимостью.

# 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ.

## 3.1 Общая характеристика предлагаемого решения

В качестве предлагаемого решения рассматривается мобильное кроссплатформенное приложение, разрабатываемое на фреймворке Flutter, предназначенное для эмуляции работы OBD2-сканера на базе протокола ELM327 и интеллектуального анализа технического состояния транспортного средства. Приложение будет функционировать как с реальным Bluetooth/Wi-Fi-адаптером ELM327, так и в режиме симуляции данных, что обеспечит гибкость при тестировании и демонстрации.

Основной инновационной особенностью решения является интеграция искусственного интеллекта через open REST API. Вместо встраивания модели непосредственно в мобильное приложение, диагностические данные (показания датчиков, диагностические коды неисправностей, пробег, история замен) передаются на внешний ИИ-сервис, реализованный на Python + FastAPI с использованием XGBoost-модели. Сервис возвращает интерпретируемый диагноз (например: «Вероятен износ датчика детонации — рекомендуется проверка») с указанием вероятности и рекомендаций. Такой подход позволяет обновлять диагностическую логику централизованно — без необходимости выпускать новую версию приложения в магазине.

Для долгосрочного хранения данных используется реляционная СУБД PostgreSQL, развернутая либо локально (на пользовательском сервере), либо в облаке (например, Yandex Managed PostgreSQL). База данных будет содержать: таблицы логов сессий (session): временные метки, PID-значения, DTC; реестр заменённых деталей (replacements): наименование, дата, пробег, VIN; профиль автомобиля (vehicles): марка, модель, год выпуска, двигатель.

Архитектура приложения построена по модульному принципу с чётким разделением на слои: UI-слой (Flutter-виджеты, без автоматической подгрузки изображений — в соответствии с пользовательским требованием); Слой связи (абстракция для ELM327: Bluetooth через flutter blue, Wi-Fi через TCP, симулятор через генератор профиля); Сервисный слой (отправка данных в ИИ, кэширование, обработка ошибок, управление конфигурацией); Слой хранения (локальный кэш на основе Hive + синхронизация с PostgreSQL через REST-адаптер).

Такой подход обеспечивает высокую сопровождаемость, гибкость и соответствие современным принципам разработки (SOLID, clean architecture).

Архитектура программного решения:

- Пользователь взаимодействует с UI-модулем (Flutter).

- Модуль связи запрашивает данные у ELM327 (реального или симулированного).

- При срабатывании условия (новый DTC, порог) данные отправляются в ИИ-сервис через HTTPS.

- ИИ-сервис возвращает диагноз.

- Все операции логируются и синхронизируются с PostgreSQL.

## 3.2 Функциональные требования к предлагаемому решению.

Функциональные требования определяют, какие операции должна поддерживать система. Каждое требование сформулировано как проверяемое и реализуемое утверждение. На основе сравнительного анализа (см. Главу 1.3.3) было выявлено, что предложенное решение должно включать все ключевые функции аналогов и расширять их за счёт ИИ и гибкости.

Основные функциональные требования представлены в Таблице 3.1 в формате Use Case.

Таблица 3.1 — Функциональные требования к системе.

| № | Функция | Описание | Условия выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к ELM327 | Установка соединения с адаптером | Выбран режим Bluetooth/Wi-Fi; адаптер в зоне видимости | Статус «Подключено» |
| 2 | Эмуляция ELM327 (для тестов) | Генерация синтетических данных | Выбран режим «Симуляция» | Отображение данных по профилю автомобиля |
| 3 | Запрос PID | Получение значений параметров | Подключение установлено | Отображение RPM (PID 0C), скорости (PID 0D), температуры ОЖ (PID 05), напряжения (PID 42) и др. |
| 4 | Расшифровка DTC | Получение и интерпретация кодов неисправностей | Обнаружен активный DTC | Текстовое описание ошибки согласно SAE J1979 |
| 5 | Отправка данных в ИИ | Передача данных в ИИ-сервис | Новое значение превышает порог ИЛИ появился DTC ИЛИ ручной запрос | JSON-запрос к POST /diagnose |
| 6 | Отображение ИИ-диагноза | Вывод интерпретации состояния | Получен ответ от ИИ | Показ уведомления: «Рекомендуется замена свечей (вероятность 87%)» |
| 7 | Локальное кэширование | Сохранение данных при отсутствии связи | Нет интернета | Данные сохранены во временный буфер (Hive) |
| 8 | Синхронизация с PostgreSQL | Отправка логов в БД | Восстановлено соединение | Все записи добавлены в таблицы sessions , replacements |
| 9 | Управление деталями | Добавление/редактирование заменённых компонентов | Пользователь нажал «Добавить замену» | Запись в таблицу replacements с датой и пробегом |
| 10 | Динамическая загрузка конфигурации | Обновление логики без перезапуска | Приложение запрашивает config.yaml с сервера | Новые пороги и правила применяются мгновенно |

Каждое требование соответствует реальному сценарию использования и устраняет недостатки аналогов, выявленные в Главе 1: Требование №5 и №6 реализуют ИИ-анализ, отсутствующий у Torque Pro и Car Scanner; Требование №8 обеспечивает структурированное хранение, в отличие от CSV-логов; Требование №10 даёт гибкость, которой нет у всех коммерческих аналогов.

## 3.3 Нефункциональные требования к предлагаемому решению.

Нефункциональные требования описывают качественные характеристики системы и формулируются в измеримой форме в соответствии с рекомендациями [110-methodology.md].

- Производительность: Время отклика ИИ-сервиса: ≤ 2 секунды при стабильном интернет-соединении (95-й перцентиль). Частота обновления данных на экране: до 10 Гц (в зависимости от возможностей ELM327). Время подключения к адаптеру: ≤ 3 секунды.

- Масштабируемость: ИИ-сервис должен поддерживать до 1000 одновременных запросов в минуту. PostgreSQL-база должна хранить до 10 лет логов одного пользователя (оценка: ~500 МБ/год).

- Надёжность: Коэффициент готовности приложения в локальном режиме: ≥ 99%. Механизм повторной отправки: при обрыве связи данные не теряются, повторная попытка — каждые 30 сек до успеха.

- Безопасность: Все внешние запросы — по HTTPS с TLS 1.3. Аутентификация пользователя — через JWT-токен (срок жизни 24 ч). Локальные данные защищены: Android — EncryptedSharedPreferences; iOS — Keychain.

- Кроссплатформенность: Поддержка Android 8.0 (API 26) и новее. Поддержка iOS 13 и новее. Единый UI/UX.

- Удобство использования: Интерфейс не содержит автоматически загружаемых изображений (согласно пользовательскому требованию). Все диагностические сообщения формулируются на понятном неспециалисту языке. Время обучения интерфейсу: ≤ 5 минут.

- Сопровождаемость и гибкость: Возможность изменения поведения через внешний конфигурационный файл (config.yaml). Полная отделённость клиентской логики от ИИ-модели. Возможность замены ИИ-провайдера без изменения кода клиента (стандартизированный API).

- Оптимизация потребления ресурсов: Потребление RAM: ≤ 150 МБ в фоновом режиме. Потребление CPU: ≤ 10% на среднем устройстве (Snapdragon 665 / A12 Bionic).

- Таким образом, совокупность функциональных и нефункциональных требований формирует полное техническое задание для последующего проектирования и разработки выпускной квалификационной работы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В рамках выполнения научно-исследовательской работы был проведён всесторонний анализ проблемной области, связанной с интеллектуальной диагностикой транспортных средств на основе данных OBD2. Актуальность исследования обусловлена ростом числа автомобилей, оснащённых бортовыми диагностическими системами, и одновременным отсутствием доступных мобильных решений, способных не просто отображать параметры, но и предоставлять пользователю интерпретацию технического состояния автомобиля с использованием искусственного интеллекта.

В результате исследования были систематизированы и критически оценены существующие подходы как в зарубежной, так и в отечественной практике. Установлено, что большинство коммерческих приложений ограничиваются визуализацией данных и расшифровкой кодов неисправностей, не учитывая динамику, корреляции и исторический контекст. В то же время академические ИИ-решения, хотя и демонстрируют высокую точность, требуют доступа к необработанному CAN-трафику и значительных вычислительных ресурсов, что делает их неприменимыми в условиях потребительского оборудования на базе ELM327.

На основе проведённого анализа был разработан обоснованный подход к решению проблемы, сочетающий:

- эмуляцию OBD2-сканера на уровне PID-запросов;

- гибридную архитектуру ИИ, где анализ выполняется через open API или другую модель (по желанию);

- надёжное хранение логов в реляционной СУБД PostgreSQL;

- динамическое обновление логики без перезапуска приложения.

Важнейшим итогом работы стало формирование комплекса функциональных и нефункциональных требований к перспективному программному решению. Эти требования задают чёткие рамки для последующей проектной деятельности, включая выбор архитектурных паттернов, инструментов и протоколов взаимодействия.

Проведённое исследование создаёт прочный теоретический и методологический задел для перехода к практической стадии — непосредственной разработке и реализации программного комплекса в рамках выпускной квалификационной работы. Дальнейшая деятельность будет сосредоточена на детальном проектировании архитектуры, реализации модуля эмуляции ELM327, интеграции с ИИ-сервисом и обеспечении надёжной синхронизации данных с PostgreSQL.

Таким образом, поставленные цели достигнуты, задачи решены, а практическая значимость работы подтверждена возможностью создания инновационного инструмента для автолюбителей и сервисных станций малого формата.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

[1] SAE International. SAE J1979 — Digital Diagnostic Communications for Emissions-Related Systems. Warrendale, PA: SAE, 2020. (Дата обращения: 01.12.2025)
[2] OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers). Global Vehicle Statistics 2024. URL: https://www.oica.net/category/statistics/ 	(дата обращения: 01.12.2025)
[3] Choi, Y., Lee, H., & Kim, S. CANet: A Deep Learning Approach for Anomaly Detection in Automotive CAN Bus Traffic. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, Vol. 23, No. 5, pp. 4120–4131. DOI: 10.1109/TITS.2022.3141592 	(Дата обращения: 01.12.2025)
[4] University of Michigan. False Positive Rates in Threshold-Based Diagnostic Systems. Technical Report UM-ITS-2023-04, 2023.	 (Дата обращения: 01.12.2025)
[5] ELM Electronics. ELM327 Datasheet — OBD to RS232 Interpreter. 2021. URL: https://www.elmelectronics.com/products/obd/elm327/	 (дата обращения: 04.12.2025)
[6] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation: JSONB Data Type. Version 16. URL: https://www.postgresql.org/docs/16/datatype-json.html	 (дата обращения: 04.12.2025)

[7] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: principles and practice (3rd ed.). OTexts. URL: https://otexts.com/fpp3/ 	 (дата обращения: 10.12.2025)

[8] Документация Flutter // URL: https://docs.flutter.dev/	 (дата обращения: 06.12.2025).

[9] Прогнозирование состояния сенсорной системы транспортного средства // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-sostoyaniya-sensornoy-sistemy-transportnogo-sredstva/viewer	 (дата обращения: 06.12.2025).
[10] Torque Pro. Official Application Page. URL: https://torque-bhp.com/ 	(дата обращения: 10.12.2025)
[11] Chen, T., & Guestrin, C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, pp. 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785 (Дата обращения 03.12.2025)
[12] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997, Vol. 9, No. 8, pp. 1735–1780. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735	 (Дата обращения 05.12.2025)
[13] Google Research. TinyML for Automotive Diagnostics: On-device Inference with <256KB RAM. 2023. URL: https://ai.googleblog.com/2023/05/tinyml-for-automotive-diagnostics.html 	(дата обращения: 05.12.2025)
[14] comma.ai. openpilot: An open source driver assistance system. GitHub Repository. URL: https://github.com/commaai/openpilot	 (дата обращения: 24.12.2025)
[15] FastAPI Documentation. FastAPI – High performance, easy to learn, fast to code, ready for production. URL: https://fastapi.tiangolo.com			 (дата обращения: 26.12.2025)
[16] Dart & Flutter Documentation. Flutter: Build beautiful, natively compiled applications. URL: https://docs.flutter.dev	 (дата обращения: 27.12.2025)
[17] Car Scanner ELM OBD2. Application Overview. URL: https://www.car-scanner.info/	 (дата обращения: 28.12.2025)
[18] OBD Fusion. Technical Specifications. URL: https://www.obdfusion.com/ 	(дата обращения: 29.12.2025)
[19] Mitchell, D. OBD2-Scanner Flutter Project. GitHub Repository. URL: https://github.com/mitchd/obd2-scanner	 (дата обращения: 30.12.2025)
[20] ГОСТ Р 56939-2016. Системы бортовой диагностики транспортных средств. Общие технические требования. М.: Стандартинформ, 2016.
[21] RFC 7231. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content. IETF, 2014. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231	 (дата обращения:02.12.2025)
[22] Microsoft. EncryptedSharedPreferences for Android. Android Developer Documentation. URL: https://developer.android.com/reference/androidx/security/crypto/EncryptedSharedPreferences (дата обращения: 02.12.2025)
[23] Apple Inc. Keychain Services Documentation. Apple Developer. URL: https://developer.apple.com/documentation/security/keychain_services (дата обращения: 03.12.2025)
[24] Yandex Managed PostgreSQL. Technical Overview. URL: https://cloud.yandex.ru/docs/managed-postgresql/ (дата обращения: 04.01.2025)
[25] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017, pp. 4765–4774.		(дата обращения: 04.12.2025)

[26] Khamis, M., El-Sayed, A., & El-Rewini, H. (2023). A Comparative Study of LSTM  and XGBoost for Time Series Forecasting in Automotive Telemetry Data. IEEE International Conference on Electro Information Technology, 1–6. DOI: 10.1109/eIT57074.2023.10185870 (дата обращения: 13.12.2025)

[27] Choi, Y., Lee, H., & Kim, S. (2022). Anomaly Detection in Automotive CAN Bus Data Using LSTM Autoencoders. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 23(5), 4120–4131. DOI: 10.1109/TITS.2022.3141592 (дата обращения: 13.12.2025)