СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 Теоретические основы анализа эпилептических приступов по ЭЭГ	6

1.1 Понятие эпилептического приступа и классификация приступов	6

1.2 Электроэнцефалография как метод регистрации биоэлектрической активности мозга	6

1.3 Артефакты ЭЭГ и их влияние на автоматическую детекцию приступов	7

1.4 Традиционные методы анализа ЭЭГ в задачах фиксации приступов	7

2 Проектирование метода машинного обучения для фиксации эпилептического приступа по ЭЭГ	8

2.1 Требования и сценарий применения	8

2.2 Выбор данных и ограничения	8

2.3. Постановка задачи и метрики качества	10

2.4. Реализация метода и программная часть	11

2.4.1. Общая схема обработки	11

2.4.2. Архитектура модели	11

2.4.3. Программная реализация метода	12

3.1. Организация вычислительного эксперимента	12

3.2. Базовые методы для сравнения	13

3.3. Обсуждение ожидаемых эффектов и ограничений	13

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга, проявляющееся повторяющимися приступами, которые возникают из‑за внезапной патологической активности нейронных сетей. По данным Всемирной организации здравоохранения [1], эпилепсия затрагивает около 50 миллионов человек во всём мире. [1; 2]

В клинической практике ключевым инструментом, позволяющим подтвердить эпилептическую природу эпизодов и описать электрические проявления приступа, остаётся электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ фиксирует суммарную электрическую активность коры, а при приступе может отражать сверхсинхронный патологический разряд, что делает метод важным для локализации и анализа распространения приступной активности. [2; 5]

При длительном мониторинге (сутки и более) объём данных становится очень большим. В таких условиях ручной просмотр записей трудоёмок, требует высокой квалификации и времени, а приступные события составляют малую часть записи. В исследованиях по формированию крупных размеченных корпусов подчёркивается, что приступы встречаются лишь в малой доле длительных ЭЭГ‑данных, а разметка требует дорогой экспертизы и дефицитных специалистов. Это напрямую обосновывает потребность в автоматических методах, которые выделяют «подозрительные» интервалы и помогают не пропускать приступы. [8; 9]

Актуальность работы определяется одновременно медицинскими, организационными и вычислительными факторами: высокой распространённостью эпилепсии [1], рисками травм при приступах и потребностью в быстрой фиксации событий, а также перегрузкой специалистов при анализе многочасовых записей ЭЭГ. [1; 2; 8; 16]

Цель работы: разработать метод машинного обучения, фиксирующий эпилептический приступ на основании сигналов ЭЭГ.

Задачи работы:

1) Выполнить анализ нейрофизиологических основ эпилепсии и особенностей проявления эпилептических приступов в сигналах электроэнцефалографии.

2) Проанализировать характеристики электроэнцефалограммы, способы её регистрации, основные типы артефактов и методы их подавления.

3) Провести обзор традиционных подходов к детекции эпилептических приступов и современных методов анализа ЭЭГ с использованием технологий машинного обучения и нейронных сетей.

4) Выбрать и обосновать набор данных для обучения и тестирования модели детекции эпилептических приступов, определить ограничения и сценарии применения разрабатываемого метода.

5) Разработать процедуру предобработки сигналов ЭЭГ и формирования информативного представления данных для последующего применения методов машинного обучения.

6) Спроектировать архитектуру модели машинного обучения для автоматической детекции эпилептического приступа и определить критерии оценки её качества.

7) Реализовать и обучить разработанную модель на выбранных наборах данных.

8) Провести экспериментальную оценку разработанной модели на выбранных наборах данных.

Объект исследования: многоканальные сигналы ЭЭГ пациентов с эпилепсией в межприступные и приступные периоды.

Предмет исследования: методы обработки ЭЭГ и алгоритмы машинного обучения для автоматической фиксации приступов как редких событий во времени.

Научная новизна работы заключается в том, что предлагается воспроизводимый метод детекции приступов в длительных записях ЭЭГ, в котором:

а) обучение проводится на оконной разметке, но итоговая фиксация события формируется постобработкой и оценивается событийными метриками (задержка, ложные тревоги за время наблюдения), что ближе к реальной задаче мониторинга;

б) протокол разбиения данных строится так, чтобы минимизировать утечки информации между обучением и тестом (разделение по пациентам), поскольку зависимость соседних окон и внутрипациентная коррелированность могут завышать оценки качества;

в) применяется компактная свёрточная архитектура, ориентирующаяся на специализированные решения для ЭЭГ‑классификации (с выделением временных фильтров и пространственных фильтров по каналам), что важно для потенциальной работы в режиме близком к реальному времени. [9; 10; 11; 19]

Практическая значимость: разработанный метод и программная реализация могут использоваться как модуль предварительной разметки длительных ЭЭГ‑записей: выделять интервалы, где вероятен приступ, и тем самым сокращать объём ручного просмотра. Это соответствует логике, описанной в клинических и исследовательских материалах: автоматическая детекция нужна для помощи специалистам и для построения систем мониторинга, которые быстро реагируют на приступ (оповещение, регистрация события). [8; 10; 16]

Структура работы: работа состоит из введения, трёх содержательных глав и заключения. В первой главе рассматриваются теоретические основы (эпилепсия, ЭЭГ, артефакты, методы анализа). Во второй главе формулируются требования к решению и проектируется метод (данные, предобработка, модель, метрики). В третьей главе описывается вычислительный эксперимент, сценарии тестирования и интерпретация результатов.

1 Теоретические основы анализа эпилептических приступов по ЭЭГ

1.1 Понятие эпилептического приступа и классификация приступов

Эпилептический приступ в международной терминологии определяется как кратковременное возникновение признаков/симптомов вследствие патологически чрезмерной или синхронной нейронной активности головного мозга. Диагностическое понятие «эпилепсия» связывается с устойчивой предрасположенностью к генерации приступов и клинико‑социальными последствиями. [2; 3]

Для корректного обсуждения важно различать «приступ» (событие) и «эпилепсию» (заболевание), что подчёркивается в материалах International League Against Epilepsy [2; 3]

Классификация приступов влияет на то, как формируется разметка и какие паттерны ожидаются в ЭЭГ. В 2017 году предложена операциональная классификация типов приступов (фокальные, генерализованные, неизвестного начала и т.д.), а в 2025 году опубликовано обновление, сохраняющее базовую структуру и уточняющее отдельные положения на основе опыта применения. Для машинного обучения это важно, потому что «приступ» как класс может быть неоднородным: разные типы могут иметь разную морфологию и динамику. [3; 4]

1.2 Электроэнцефалография как метод регистрации биоэлектрической активности мозга

ЭЭГ как метод регистрации основана на измерении потенциалов с поверхности головы. На сигнал влияют настройки регистрации и электроды, а также состояние пациента (сон/бодрствование), поэтому методы обработки ЭЭГ почти всегда включают приведение сигнала к сопоставимому виду. Классически выделяют диапазоны частот (дельта, тета, альфа, бета и др.), используемые и в клиническом анализе, и в вычислительных признаках. [5]

Стандартизация расположения электродов достигается международной системой 10–20 и её расширениями (например, 10–10); клинические рекомендации подчёркивают, что достаточное число электродов необходимо для корректной оценки распределения активности. [6]

1.3 Артефакты ЭЭГ и их влияние на автоматическую детекцию приступов

Отдельный ключевой вопрос теоретической части — артефакты. В учебных клинических источниках подчёркивается, что артефакты «повсеместны», а некоторые из них могут имитировать приступную активность (например, движения, «поп» электрода). Типовые физиологические артефакты включают сердечные, дыхательные, потоотделение, движения глаз (мигание) и мышечную активность. [7; 20]

Следовательно, при построении автоматического детектора нельзя полагаться только на точные паттерны: необходимо либо подавлять артефакты предобработкой, либо строить устойчивую модель и корректные метрики ложных тревог. [8; 9; 13]

1.4 Традиционные методы анализа ЭЭГ в задачах фиксации приступов

По подходам к детекции приступов в литературе устойчиво выделяются два направления. Первое — традиционные методы: фильтрация, разбиение на окна, извлечение признаков (энергия, спектральная мощность по диапазонам, вейвлет‑характеристики, нелинейные меры) и классификатор (например, SVM, деревья решений). Второе — глубокие нейросетевые модели, которые учатся выделять признаки автоматически и часто показывают лучший результат на больших данных, но требуют аккуратного протокола разбиения и контроля переобучения. Обзоры подчёркивают, что для эпилепсии чаще всего используются свёрточные сети, а также гибриды CNN+RNN и механизмы внимания; при этом основной дефицит — разнообразие и реалистичность открытых данных, а также неоднородность протоколов оценки. [8; 13; 21]

2 Проектирование метода машинного обучения для фиксации эпилептического приступа по ЭЭГ

2.1 Требования и сценарий применения

При проектировании метода учитывался практический сценарий анализа длительной ЭЭГ-записи. Текущий процесс выглядит так: ЭЭГ мониторинг накапливает многочасовые записи, специалист вручную просматривает данные по монтажам/каналам, затем отмечает приступы (начало/конец), потом формирует заключение. Факт трудоёмкости и дефицита ресурсов для ручной разметки подтверждается исследованиями по созданию больших корпусов: разметка требует высокой квалификации и времени. [9; 13]

При использовании разработанного метода обработка записи включает автоматическое выделение временных интервалов, в которых возможно наличие приступной активности: ЭЭГ мониторинг, затем автоматическая обработка потока/файла, потом выдача списка временных промежутков с возможным приступом (время начала/конца, уверенность), после чего специалист подтверждает/отклоняет события и составляет отчёт.

Из этого следуют практические требования к методу:

низкое число ложных тревог на единицу времени (иначе инструмент будет мешать работе);

малая задержка фиксации начала приступа (важно для мониторинга и документации);

устойчивость к артефактам и межпациентной вариативности;

воспроизводимость. [8; 9; 16]

2.2 Выбор данных и ограничения

Для обучения и проверки в работе используются два открытых набора ЭЭГ:

1) CHB‑MIT Scalp EEG Database. Он содержит записи детского длительного мониторинга, сгруппированные в 23 случая (22 пациента), с аннотированными началами и концами приступов; частота дискретизации 256 Гц, обычно 23 канала ЭЭГ по системе 10–20. Описаны разрывы между файлами и наличие дополнительных каналов (например, ЭКГ или сигнал стимулятора) в отдельных случаях. Также указано, что доступна служебная информация по приступам в summary‑файлах и отдельные аннотационные файлы. [10]

Этот набор открыт, широко используется в исследованиях и содержит событийную разметку, то есть подходит не только для классификации фрагментов, но и для оценки задержки и ложных тревог. [10; 11; 13]

2) Epileptic EEG Dataset (Mendeley Data) (дополнительный набор для проверки переносимости предобработки и форматов). Он включает ЭЭГ 6 пациентов, 21 электрод по системе 10–20, частота 500 Гц; в описании указана предварительная полосовая фильтрация (1/1.6–70 Гц) и подавление сетевой частоты 50 Гц. [12]

Этот набор позволяет проверить, насколько этапы предобработки и представления данных согласуются с записью другой клиники и другой частоты дискретизации, что важно для практической применимости. [12; 14]

Ограничения выбранных данных:

CHB‑MIT — педиатрические записи при специфических условиях мониторинга (в т.ч. после отмены противосудорожных препаратов), поэтому перенос на взрослых и на амбулаторные записи требует отдельной проверки. [10]

Открытые наборы собираются в контролируемых условиях и могут не отражать реальные сценарии: обзоры отмечают недостаток разнообразия типов эпилепсии и несоответствие реальным условиям. [13]

В крупных клинических массивах приступы составляют крайне малую долю времени, что приводит к сильному дисбалансу и усложняет честную оценку ложных тревог. [9; 13]

2.3. Постановка задачи и метрики качества

Задача формулируется как фиксация приступа в непрерывной записи. Для обучения удобно использовать оконную постановку, а для практики — событийную.

Оконная постановка: запись режется на окна фиксированной длины (например, 2 секунды) с перекрытием; каждому окну присваивается метка 1 (приступ) или 0 (нет приступа) по правилу пересечения с интервалом приступа. [10]

Выбор оконной схемы обоснован тем, что аннотации в открытых наборах задаются интервалами, а оконная разметка позволяет получить достаточно много примеров для обучения. [10; 12]

Событийная фиксация: из последовательности оконных вероятностей формируются события «тревоги» (начало–конец) после сглаживания и применения порога/правила устойчивости.

Для дисбалансных задач точность «по всем окнам» малоинформативна. В работах по оценке бинарных классификаторов на несбалансированных данных показано, что кривая «точность–полнота» (precision–recall) и площадь под ней часто более показательны, чем ROC‑кривая. [15]

Поэтому в качестве основных метрик вводятся:

чувствительность (полнота) и точность положительных решений (precision);

F1‑мера;

AUC‑PR (как ключевая при дисбалансе);

ложные тревоги на 24 часа (для событий после постобработки);

задержка фиксации начала приступа (медиана/среднее). [15; 16]

2.4. Реализация метода и программная часть

2.4.1. Общая схема обработки

Реализация строится как конвейер:

1) загрузка EDF, выбор каналов ЭЭГ и исключение служебных/«пустых» каналов;

2) фильтрация и приведение частоты дискретизации;

3) разметка окон по интервалам приступов;

4) обучение модели на окнах;

5) постобработка вероятностей и фиксация событий;

6) расчёт оконных и событийных метрик.

Для реализации предобработки и чтения EDF выбран пакет MNE‑Python, потому что он поддерживает стандартные операции фильтрации, ресэмплинга и работу с ЭЭГ‑форматами, а также имеет документированные настройки фильтров. [17; 18]

Полосовая фильтрация выбирается как компромисс между удалением медленного дрейфа, подавлением высокочастотного шума и сохранением информативных компонентов ЭЭГ. Практически распространённый подход — отсечь очень низкие частоты (в районе 0.5–1 Гц) и ограничить верхнюю границу десятками герц. В документации по фильтрации подчёркивается также проблема сетевых помех 50/60 Гц, для чего используется режекторный фильтр (notch). [17; 18]

В наборе Mendeley уже указано подавление 50 Гц и полосовая фильтрация до 70 Гц. [12]

2.4.2. Архитектура модели

В качестве основной модели выбран компактный вариант свёрточной сети, вдохновлённый EEGNet. Логика выбора такова: в EEGNet явно реализована идея «временных фильтров» (аналог узкополосных фильтров) и «пространственных фильтров» по каналам (аналог поиска согласованной активности между электродами), при этом модель остаётся малой по числу параметров и допускает интерпретацию выделенных фильтров. Это полезно для задач ЭЭГ, где данных может быть ограниченно, а практическая система должна работать быстро. [19]

Для задачи фиксации приступа такая архитектура оправдана тем, что приступные паттерны характеризуются специфической временной динамикой и межканальной синхронизацией, а значит требуются механизмы извлечения как временных, так и пространственных закономерностей. [2; 3; 19]

2.4.3. Программная реализация метода

3.1. Организация вычислительного эксперимента

Эксперимент должен отвечать двум принципам: избегать утечек данных между обучением и тестом и измерять качество так, чтобы оно отражало задачу фиксации события, а не только классификацию окон.

В эксперименте данные разделяются по пациентам, поскольку окна внутри одной записи статистически зависимы. Если перемешать окна случайно, модель может фактически «увидеть» очень похожие фрагменты в обучении и тесте, а оценки станут завышенными. Необходимость строгих протоколов при построении корпусов и оценке моделей подчёркивается в работах по большим клиническим наборам и обзорах методов. [8; 9; 13]

Для практической интерпретации целесообразно рассмотреть два сценария:

межпациентный (обучение на группе пациентов, тест на других пациентах) — основной;

условно пациент‑специфичный (если нужно оценить «потолок» при подстройке под одного пациента). Такой режим исторически показывал высокую точность и низкую задержку на CHB‑MIT, но он менее показателен для универсальной системы. [11; 13]

В силу дисбаланса приступных и неприступных окон ключевыми метриками являются AUC‑PR и F1, а для событий — ложные тревоги на 24 часа и задержка, чтобы оценка была близка к задаче мониторинга. Преимущество PR‑подхода при дисбалансе описано в работах по оценке бинарных классификаторов. [15]

3.2. Базовые методы для сравнения

Чтобы результаты были интерпретируемы, обычно сравнивают с простыми и устойчивыми базовыми решениями:

классификатор на спектральной мощности по диапазонам и простых временных признаках;

классическая схема «окно - признаки - классификатор» (например, логистическая регрессия или SVM).

Такое сравнение оправдано тем, что традиционные признаки отражают клинически осмысленные характеристики ЭЭГ (частотная структура, энергия), а значит служат понятной отправной точкой. [5; 8; 13]

3.3. Обсуждение ожидаемых эффектов и ограничений

1. Влияние предобработки. Артефакты (движения, мигание, электродные помехи) способны маскировать или имитировать приступные паттерны, поэтому фильтрация, режектор по сети и нормализация по каналам обычно уменьшают число ложных срабатываний. Клинические примеры артефактов, похожих на приступную активность, показаны в учебных материалах. [7; 20]

2.  Дисбаланс и «ложные тревоги». Даже при высокой чувствительности детектор может быть непригоден, если выдаёт много ложных тревог. В классической постановке на CHB‑MIT демонстрировались ориентиры по задержке и ложным срабатываниям в сутках, что подчёркивает значимость событийных метрик. [11; 16]

3. Обобщаемость. Обзоры отмечают, что открытые данные часто ограничены по разнообразию типов эпилепсии и условиям регистрации, поэтому перенос на другие клиники и типы пациентов требует осторожности. В этой работе частично решается вопрос переносимости за счёт рассмотрения второго датасета (Mendeley) и унификации предобработки (ресэмплинг, сопоставимые полосы). [12; 13]

4. Смежные применения. Подход «окна + нейросеть + событийная постобработка» применим и к другим неврологическим состояниям, где нужна быстрая идентификация по ЭЭГ. Например, существуют открытые наборы ЭЭГ при инсульте и обзоры по применению поверхностной ЭЭГ в остром инсульте, но это отдельная клиническая постановка с иными классами и критериями эффективности. [22; 23]

Листинг 1 – Программа

## Загрузка датасетов для Google Colab

from pathlib import Path

DATA_ROOT = Path("/content/data")

CHB_ROOT = DATA_ROOT / "chbmit"

MENDELEY_ROOT = DATA_ROOT / "mendeley"

MENDELEY_ZIP = DATA_ROOT / "mendeley_dataset.zip"

DATA_ROOT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

CHB_ROOT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

MENDELEY_ROOT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

!wget -r -N -c -np -P {CHB_ROOT} https://physionet.org/files/chbmit/1.0.0/

!wget -N -c -O {MENDELEY_ZIP} https://data.mendeley.com/public-api/zip/5pc2j46cbc/download/1

!unzip -o {MENDELEY_ZIP} -d {MENDELEY_ROOT}

print(f"CHB-MIT root: {CHB_ROOT / 'physionet.org' / 'files' / 'chbmit' / '1.0.0'}")

print(f"Mendeley root: {MENDELEY_ROOT}")

## Импорты и общее описание

Импорты, базовые зависимости и краткое описание полного пайплайна детекции эпилептических приступов.

from __future__ import annotations

import argparse

import json

import os

import re

from dataclasses import dataclass, field

from pathlib import Path

from typing import Dict, Iterable, List, Optional, Sequence, Tuple

import mne

import numpy as np

import pandas as pd

import torch

import torch.nn as nn

from sklearn.metrics import auc, f1_score, precision_recall_curve, precision_score, recall_score

from torch.utils.data import DataLoader, Dataset

from tqdm import tqdm

## Конфигурация и нормализация каналов

Глобальные настройки, списки целевых каналов, dataclass-структуры, воспроизводимость и нормализация названий EEG-каналов.

CHB_TARGET_CHANNELS = [

"FP1-F7", "F7-T7", "T7-P7", "P7-O1",

"FP1-F3", "F3-C3", "C3-P3", "P3-O1",

"FP2-F4", "F4-C4", "C4-P4", "P4-O2",

"FP2-F8", "F8-T8", "T8-P8", "P8-O2",

"FZ-CZ", "CZ-PZ",

]

MENDELEY_TARGET_CHANNELS = [

"FP1", "FP2", "F7", "F3", "FZ", "F4", "F8",

"T7", "C3", "CZ", "C4", "T8",

"P7", "P3", "PZ", "P4", "P8", "O1", "O2",

]

POSITIVE_LABEL_KEYWORDS = ("ictal", "seizure", "onset")

NEGATIVE_LABEL_KEYWORDS = ("interictal", "inter-ictal", "nonseizure", "non-seizure", "normal")

PREICTAL_KEYWORDS = ("preictal", "pre-ictal")

SINGLE_CHANNEL_REMAP = {

"T3": "T7",

"T4": "T8",

"T5": "P7",

"T6": "P8",

"FP1": "FP1",

"FP2": "FP2",

"FZ": "FZ",

"CZ": "CZ",

"PZ": "PZ",

}

@dataclass

class Config:

fs_target: int = 256

l_freq: float = 0.5

h_freq: float = 70.0

notch_freq_chb: Optional[float] = 60.0

notch_freq_mendeley: Optional[float] = None

win_sec: float = 2.0

hop_sec: float = 1.0

overlap_thr: float = 0.25

include_preictal_as_negative: bool = True

drop_files_without_labels: bool = True

allow_missing_channels_fill_zero: bool = True

batch_size: int = 64

lr: float = 1e-3

epochs: int = 10

weight_decay: float = 1e-4

device: str = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

seed: int = 42

@dataclass

class EEGRecord:

dataset: str

patient_id: str

edf_path: str

segmented_label: Optional[int] = None

raw_label_name: Optional[str] = None

seizure_intervals: List[Tuple[float, float]] = field(default_factory=list)

split_hint: Optional[str] = None

def set_seed(seed: int = 42) -> None:

np.random.seed(seed)

torch.manual_seed(seed)

torch.cuda.manual_seed_all(seed)

def _normalize_token(tok: str) -> str:

tok = tok.upper().strip()

tok = tok.replace("EEG", "")

tok = tok.replace("REF", "")

tok = tok.replace("LE", "")

tok = tok.replace("AVG", "")

tok = tok.replace(".", "")

tok = tok.replace(" ", "")

tok = tok.replace("_", "")

tok = tok.replace("/", "")

tok = tok.replace("--", "-")

tok = tok.strip("-")

tok = SINGLE_CHANNEL_REMAP.get(tok, tok)

return tok

def canonical_channel_name(name: str) -> str:

raw = name.upper().strip()

raw = raw.replace("EEG", "")

raw = raw.replace("REF", "")

raw = raw.replace("LE", "")

raw = raw.replace("AVG", "")

raw = raw.replace(" ", "")

raw = raw.replace("_", "")

raw = raw.replace("--", "-")

raw = raw.strip("-")

if "-" in raw:

parts = [p for p in raw.split("-") if p]

parts = [_normalize_token(p) for p in parts]

return "-".join(parts)

return _normalize_token(raw)

## Разбор датасета CHB-MIT

Функции для чтения summary-файлов CHB-MIT и поиска EDF-записей с интервалами приступов.

_SEIZ_START_RE = re.compile(r"Seizure Start Time:\s*(\d+)\s*seconds", re.IGNORECASE)

_SEIZ_END_RE = re.compile(r"Seizure End Time:\s*(\d+)\s*seconds", re.IGNORECASE)

_FILE_RE = re.compile(r"File Name:\s*([A-Za-z0-9_\-]+\.edf)", re.IGNORECASE)

def parse_chb_summary(summary_path: str) -> Dict[str, List[Tuple[float, float]]]:

intervals: Dict[str, List[Tuple[float, float]]] = {}

current_file: Optional[str] = None

pending_start: Optional[float] = None

with open(summary_path, "r", encoding="utf-8", errors="ignore") as f:

for line in f:

m_file = _FILE_RE.search(line)

if m_file:

current_file = m_file.group(1)

intervals.setdefault(current_file, [])

pending_start = None

continue

if current_file is None:

continue

m_start = _SEIZ_START_RE.search(line)

if m_start:

pending_start = float(m_start.group(1))

continue

m_end = _SEIZ_END_RE.search(line)

if m_end and pending_start is not None:

end = float(m_end.group(1))

intervals[current_file].append((pending_start, end))

pending_start = None

return intervals

def discover_chb_records(chb_root: str) -> List[EEGRecord]:

root = Path(chb_root)

records: List[EEGRecord] = []

for case_dir in sorted(p for p in root.iterdir() if p.is_dir() and p.name.lower().startswith("chb")):

summary_path = case_dir / f"{case_dir.name}-summary.txt"

if not summary_path.exists():

continue

seizure_map = parse_chb_summary(str(summary_path))

for edf_path in sorted(case_dir.glob("*.edf")):

intervals = seizure_map.get(edf_path.name, [])

rec = EEGRecord(

dataset="chbmit",

patient_id=case_dir.name,

edf_path=str(edf_path),

seizure_intervals=intervals,

)

records.append(rec)

if not records:

raise FileNotFoundError(f"No CHB-MIT EDF files found in: {chb_root}")

return records

## Разбор датасета Mendeley

def infer_label_from_text(text: str, include_preictal_as_negative: bool = True) -> Tuple[Optional[int], Optional[str]]:

t = text.lower()

if any(k in t for k in POSITIVE_LABEL_KEYWORDS):

return 1, "ictal"

if include_preictal_as_negative and any(k in t for k in PREICTAL_KEYWORDS):

return 0, "preictal"

if any(k in t for k in NEGATIVE_LABEL_KEYWORDS):

return 0, "interictal"

return None, None

def infer_patient_id_from_path(path: Path) -> str:

parts = [path.parent.name, path.stem]

pattern = re.compile(r"(patient|subject|subj|case|p)[_\- ]?(\d+)", re.IGNORECASE)

for part in parts:

m = pattern.search(part)

if m:

return f"P{int(m.group(2)):02d}"

return path.parent.name or path.stem

def infer_split_hint(path: Path) -> Optional[str]:

txt = str(path).lower()

if "train" in txt:

return "train"

if "test" in txt:

return "test"

if "valid" in txt or "val" in txt:

return "valid"

return None

def parse_annotation_table(df: pd.DataFrame, root: Path) -> List[EEGRecord]:

cols = {c.lower().strip(): c for c in df.columns}

file_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"file", "path", "edf", "filename"}), None)

patient_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"patient", "patient_id", "subject", "subject_id", "case"}), None)

label_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"label", "class", "state", "stage"}), None)

split_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"split", "subset", "partition"}), None)

start_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"start", "start_sec", "seizure_start", "onset", "begin"}), None)

end_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"end", "end_sec", "seizure_end", "offset", "stop"}), None)

if file_col is None:

return []

grouped: Dict[str, EEGRecord] = {}

for _, row in df.iterrows():

rel = str(row[file_col])

edf_path = Path(rel)

if not edf_path.is_absolute():

edf_path = root / edf_path

if not edf_path.exists() or edf_path.suffix.lower() != ".edf":

continue

key = str(edf_path.resolve())

if key not in grouped:

patient_id = str(row[patient_col]) if patient_col else infer_patient_id_from_path(edf_path)

grouped[key] = EEGRecord(

dataset="mendeley",

patient_id=patient_id,

edf_path=str(edf_path),

split_hint=str(row[split_col]) if split_col else None,

)

rec = grouped[key]

if label_col is not None and pd.notna(row[label_col]):

label_value, label_name = infer_label_from_text(str(row[label_col]), include_preictal_as_negative=True)

if label_value is not None:

rec.segmented_label = label_value

rec.raw_label_name = label_name

if start_col is not None and end_col is not None and pd.notna(row[start_col]) and pd.notna(row[end_col]):

try:

s = float(row[start_col])

e = float(row[end_col])

except Exception:

continue

if e > s:

rec.seizure_intervals.append((s, e))

return list(grouped.values())

def parse_sidecar_intervals(sidecar_path: Path) -> List[Tuple[float, float]]:

ext = sidecar_path.suffix.lower()

try:

if ext == ".csv":

df = pd.read_csv(sidecar_path)

elif ext == ".tsv":

df = pd.read_csv(sidecar_path, sep="\t")

elif ext == ".json":

obj = json.loads(sidecar_path.read_text(encoding="utf-8", errors="ignore"))

if isinstance(obj, dict):

if "intervals" in obj and isinstance(obj["intervals"], list):

out = []

for x in obj["intervals"]:

if isinstance(x, dict) and "start" in x and "end" in x:

out.append((float(x["start"]), float(x["end"])))

return out

return []

else:

text = sidecar_path.read_text(encoding="utf-8", errors="ignore")

out = []

for line in text.splitlines():

m = re.findall(r"[-+]?\d*\.?\d+", line)

if len(m) >= 2:

s, e = float(m[0]), float(m[1])

if e > s:

out.append((s, e))

return out

except Exception:

return []

cols = {c.lower().strip(): c for c in df.columns}

start_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"start", "start_sec", "seizure_start", "onset", "begin"}), None)

end_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"end", "end_sec", "seizure_end", "offset", "stop"}), None)

label_col = next((cols[c] for c in cols if c in {"label", "class", "state", "stage"}), None)

out: List[Tuple[float, float]] = []

if start_col and end_col:

for _, row in df.iterrows():

if label_col is not None:

val, _ = infer_label_from_text(str(row[label_col]), include_preictal_as_negative=False)

if val != 1:

continue

try:

s = float(row[start_col])

e = float(row[end_col])

except Exception:

continue

if e > s:

out.append((s, e))

return out

def discover_mendeley_records(mendeley_root: str, include_preictal_as_negative: bool = True) -> List[EEGRecord]:

root = Path(mendeley_root)

if not root.exists():

raise FileNotFoundError(f"Mendeley root does not exist: {mendeley_root}")

manifest_candidates = list(root.rglob("*.csv")) + list(root.rglob("*.tsv")) + list(root.rglob("*.json"))

for mf in manifest_candidates:

try:

if mf.suffix.lower() == ".csv":

df = pd.read_csv(mf)

elif mf.suffix.lower() == ".tsv":

df = pd.read_csv(mf, sep="\t")

else:

obj = json.loads(mf.read_text(encoding="utf-8", errors="ignore"))

if isinstance(obj, list):

df = pd.DataFrame(obj)

else:

continue

records = parse_annotation_table(df, root)

if records:

return records

except Exception:

continue

records: List[EEGRecord] = []

edf_files = sorted(root.rglob("*.edf"))

for edf_path in edf_files:

label_val, label_name = infer_label_from_text(str(edf_path), include_preictal_as_negative=include_preictal_as_negative)

intervals: List[Tuple[float, float]] = []

for ext in (".csv", ".tsv", ".txt", ".json"):

sidecar = edf_path.with_suffix(ext)

if sidecar.exists():

intervals = parse_sidecar_intervals(sidecar)

if intervals:

break

if label_val is None and not intervals:

continue

records.append(

EEGRecord(

dataset="mendeley",

patient_id=infer_patient_id_from_path(edf_path),

edf_path=str(edf_path),

segmented_label=label_val,

raw_label_name=label_name,

seizure_intervals=intervals,

split_hint=infer_split_hint(edf_path),

)

)

if not records:

raise FileNotFoundError(

"Could not infer Mendeley records. Check the downloaded layout or add a manifest CSV/TSV/JSON with file and label columns."

)

return records

## Предобработка и генерация окон

Загрузка сигнала, фильтрация, ресемплинг, извлечение каналов, разбиение на окна и сборка датасета.

def read_raw_info(edf_path: str) -> List[str]:

raw = mne.io.read_raw_edf(edf_path, preload=False, verbose=False)

return raw.ch_names

def extract_ordered_data(raw: mne.io.BaseRaw, target_channels: Sequence[str], allow_fill_zero: bool = True) -> np.ndarray:

can2idx = {}

for idx, ch in enumerate(raw.ch_names):

can = canonical_channel_name(ch)

if can not in can2idx:

can2idx[can] = idx

raw_data = raw.get_data()

out = []

for ch in target_channels:

idx = can2idx.get(ch)

if idx is None:

if not allow_fill_zero:

raise ValueError(f"Missing required channel: {ch}")

out.append(np.zeros(raw_data.shape[1], dtype=np.float32))

else:

out.append(raw_data[idx].astype(np.float32))

return np.stack(out, axis=0)

def load_and_preprocess_record(rec: EEGRecord, cfg: Config) -> Tuple[np.ndarray, int]:

raw = mne.io.read_raw_edf(rec.edf_path, preload=True, verbose=False)

raw.filter(l_freq=cfg.l_freq, h_freq=cfg.h_freq, fir_design="firwin", verbose=False)

notch = cfg.notch_freq_chb if rec.dataset == "chbmit" else cfg.notch_freq_mendeley

if notch is not None:

raw.notch_filter(freqs=[notch], verbose=False)

raw.resample(cfg.fs_target, npad="auto", verbose=False)

if rec.dataset == "chbmit":

target_channels = CHB_TARGET_CHANNELS

else:

target_channels = MENDELEY_TARGET_CHANNELS

data = extract_ordered_data(raw, target_channels, allow_fill_zero=cfg.allow_missing_channels_fill_zero)

mean = data.mean(axis=1, keepdims=True)

std = data.std(axis=1, keepdims=True) + 1e-8

data = (data - mean) / std

return data.astype(np.float32), cfg.fs_target

def windows_from_array(data: np.ndarray, fs: int, cfg: Config) -> Iterable[Tuple[np.ndarray, float, float]]:

win = int(cfg.win_sec * fs)

hop = int(cfg.hop_sec * fs)

n = data.shape[1]

for start in range(0, n - win + 1, hop):

stop = start + win

t0 = start / fs

t1 = stop / fs

yield data[:, start:stop], t0, t1

def label_window_by_intervals(t0: float, t1: float, intervals: Sequence[Tuple[float, float]], cfg: Config) -> int:

win_len = t1 - t0

if win_len <= 0:

return 0

for s, e in intervals:

inter = max(0.0, min(t1, float(e)) - max(t0, float(s)))

if inter / win_len >= cfg.overlap_thr:

return 1

return 0

class WindowDataset(Dataset):

def __init__(self, X: np.ndarray, y: np.ndarray):

self.X = torch.from_numpy(X)

self.y = torch.from_numpy(y.astype(np.float32))

def __len__(self) -> int:

return self.X.shape[0]

def __getitem__(self, idx: int):

return self.X[idx], self.y[idx]

def build_window_dataset(records: Sequence[EEGRecord], cfg: Config, max_windows_per_file: Optional[int] = None) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

X_list: List[np.ndarray] = []

y_list: List[int] = []

for rec in tqdm(records, desc="Building windows"):

data, fs = load_and_preprocess_record(rec, cfg)

cnt = 0

for Xw, t0, t1 in windows_from_array(data, fs, cfg):

if rec.segmented_label is not None:

y = int(rec.segmented_label)

else:

y = label_window_by_intervals(t0, t1, rec.seizure_intervals, cfg)

X_list.append(Xw)

y_list.append(y)

cnt += 1

if max_windows_per_file is not None and cnt >= max_windows_per_file:

break

if not X_list:

raise RuntimeError("No windows were created. Check dataset root, labels, or channel extraction.")

X = np.stack(X_list, axis=0)

y = np.array(y_list, dtype=np.int64)

return X, y

## Модель

class EEGNetLite(nn.Module):

def __init__(self, n_ch: int, n_samples: int, n_classes: int = 1, F1: int = 8, D: int = 2,

kernel_len: int = 64, dropout: float = 0.25):

super().__init__()

F2 = F1 * D

self.temporal = nn.Sequential(

nn.Conv2d(1, F1, kernel_size=(1, kernel_len), padding=(0, kernel_len // 2), bias=False),

nn.BatchNorm2d(F1),

)

self.spatial = nn.Sequential(

nn.Conv2d(F1, F2, kernel_size=(n_ch, 1), groups=F1, bias=False),

nn.BatchNorm2d(F2),

nn.ELU(),

nn.AvgPool2d(kernel_size=(1, 4)),

nn.Dropout(dropout),

)

self.separable = nn.Sequential(

nn.Conv2d(F2, F2, kernel_size=(1, 16), padding=(0, 8), groups=F2, bias=False),

nn.Conv2d(F2, F2, kernel_size=(1, 1), bias=False),

nn.BatchNorm2d(F2),

nn.ELU(),

nn.AvgPool2d(kernel_size=(1, 8)),

nn.Dropout(dropout),

)

with torch.no_grad():

x = torch.zeros(1, 1, n_ch, n_samples)

x = self.temporal(x)

x = self.spatial(x)

x = self.separable(x)

feat_dim = int(np.prod(x.shape[1:]))

self.classifier = nn.Linear(feat_dim, n_classes)

def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:

x = x.unsqueeze(1)

x = self.temporal(x)

x = self.spatial(x)

x = self.separable(x)

x = x.flatten(1)

logits = self.classifier(x).squeeze(-1)

return logits

## Обучение и метрики на уровне окон

Цикл обучения, функция получения предсказаний и метрики, вычисляемые на уровне отдельных окон.

def train_one_epoch(model, loader, opt, loss_fn, device: str) -> float:

model.train()

losses = []

for X, y in loader:

X = X.to(device)

y = y.to(device)

opt.zero_grad()

logits = model(X)

loss = loss_fn(logits, y)

loss.backward()

opt.step()

losses.append(loss.item())

return float(np.mean(losses)) if losses else 0.0

@torch.no_grad()

def predict_proba(model, loader, device: str) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

model.eval()

all_p, all_y = [], []

for X, y in loader:

X = X.to(device)

logits = model(X)

p = torch.sigmoid(logits).cpu().numpy()

all_p.append(p)

all_y.append(y.numpy())

return np.concatenate(all_p), np.concatenate(all_y).astype(np.int64)

def compute_window_metrics(p: np.ndarray, y: np.ndarray, thr: float = 0.5) -> Dict[str, float]:

y_hat = (p >= thr).astype(np.int64)

prec = precision_score(y, y_hat, zero_division=0)

rec = recall_score(y, y_hat, zero_division=0)

f1 = f1_score(y, y_hat, zero_division=0)

pr_prec, pr_rec, _ = precision_recall_curve(y, p)

auc_pr = auc(pr_rec, pr_prec)

return {

"precision": float(prec),

"recall": float(rec),

"f1": float(f1),

"auc_pr": float(auc_pr),

"positive_rate": float(y.mean())

}

## Событийные метрики и разбиение по пациентам

Преобразование вероятностей по окнам в события приступов, событийная оценка качества и разбиение train/test по пациентам.

def prob_to_events(prob: np.ndarray, t0: np.ndarray, win_sec: float, thr: float = 0.5,

min_dur_sec: float = 4.0) -> List[Tuple[float, float]]:

assert prob.shape == t0.shape

active = prob >= thr

events = []

start = None

for i, a in enumerate(active):

if a and start is None:

start = t0[i]

if (not a) and start is not None:

end = t0[i] + win_sec

events.append((start, end))

start = None

if start is not None:

events.append((start, t0[-1] + win_sec))

events = [(s, e) for s, e in events if (e - s) >= min_dur_sec]

merged = []

for s, e in sorted(events):

if not merged or s > merged[-1][1]:

merged.append([s, e])

else:

merged[-1][1] = max(merged[-1][1], e)

return [(float(s), float(e)) for s, e in merged]

def event_iou(a: Tuple[float, float], b: Tuple[float, float]) -> float:

inter = max(0.0, min(a[1], b[1]) - max(a[0], b[0]))

union = (a[1] - a[0]) + (b[1] - b[0]) - inter

return inter / union if union > 0 else 0.0

def match_events(pred: List[Tuple[float, float]], true: List[Tuple[float, float]], iou_thr: float = 0.1):

matched_true = set()

matches = []

false_alarms = []

for pe in pred:

best_j, best_iou = None, 0.0

for j, te in enumerate(true):

if j in matched_true:

continue

iou = event_iou(pe, te)

if iou > best_iou:

best_iou, best_j = iou, j

if best_j is not None and best_iou >= iou_thr:

matched_true.add(best_j)

matches.append((pe, true[best_j], best_iou))

else:

false_alarms.append(pe)

misses = [te for j, te in enumerate(true) if j not in matched_true]

return matches, false_alarms, misses

def compute_event_metrics(pred_events: List[Tuple[float, float]], true_events: List[Tuple[float, float]],

total_duration_sec: float) -> Dict[str, float]:

matches, false_alarms, misses = match_events(pred_events, true_events, iou_thr=0.1)

delays = [pe[0] - te[0] for pe, te, _ in matches]

med_delay = float(np.median(delays)) if delays else float("nan")

fa_per_24h = (len(false_alarms) / (total_duration_sec / 86400.0)) if total_duration_sec > 0 else float("nan")

sens_event = len(matches) / (len(true_events) + 1e-8)

prec_event = len(matches) / (len(pred_events) + 1e-8)

f1_event = 2 * prec_event * sens_event / (prec_event + sens_event + 1e-8)

return {

"event_sensitivity": float(sens_event),

"event_precision": float(prec_event),

"event_f1": float(f1_event),

"false_alarms_per_24h": float(fa_per_24h),

"median_delay_sec": med_delay,

"n_true_events": float(len(true_events)),

"n_pred_events": float(len(pred_events)),

"n_missed_events": float(len(misses)),

}

def split_by_patient(records: Sequence[EEGRecord], test_ratio: float = 0.2) -> Tuple[List[EEGRecord], List[EEGRecord]]:

patient_ids = sorted({r.patient_id for r in records})

if len(patient_ids) < 2:

raise ValueError("Need at least 2 patients for patient-wise split.")

n_test = max(1, int(round(len(patient_ids) * test_ratio)))

test_patients = set(patient_ids[-n_test:])

train_records = [r for r in records if r.patient_id not in test_patients]

test_records = [r for r in records if r.patient_id in test_patients]

return train_records, test_records

## Полный эксперимент

Полный запуск эксперимента: поиск данных, разбиение, предобработка, обучение модели и оценка качества.

def run_dataset_experiment(dataset_name: str, root: str, cfg: Config,

max_windows_per_file: Optional[int] = None,

epochs: Optional[int] = None) -> Dict[str, object]:

if dataset_name == "chbmit":

records = discover_chb_records(root)

elif dataset_name == "mendeley":

records = discover_mendeley_records(root, include_preictal_as_negative=cfg.include_preictal_as_negative)

else:

raise ValueError(f"Unsupported dataset: {dataset_name}")

train_records, test_records = split_by_patient(records, test_ratio=0.2)

X_train, y_train = build_window_dataset(train_records, cfg, max_windows_per_file=max_windows_per_file)

X_test, y_test = build_window_dataset(test_records, cfg, max_windows_per_file=max_windows_per_file)

n_ch, n_samples = X_train.shape[1], X_train.shape[2]

pos = y_train.sum()

neg = len(y_train) - pos

pos_weight = torch.tensor([neg / (pos + 1e-8)], dtype=torch.float32).to(cfg.device)

loss_fn = nn.BCEWithLogitsLoss(pos_weight=pos_weight)

model = EEGNetLite(n_ch=n_ch, n_samples=n_samples).to(cfg.device)

opt = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=cfg.lr, weight_decay=cfg.weight_decay)

train_loader = DataLoader(WindowDataset(X_train, y_train), batch_size=cfg.batch_size, shuffle=True)

test_loader = DataLoader(WindowDataset(X_test, y_test), batch_size=cfg.batch_size, shuffle=False)

num_epochs = epochs if epochs is not None else cfg.epochs

history: List[Dict[str, float]] = []

for ep in range(num_epochs):

loss = train_one_epoch(model, train_loader, opt, loss_fn, cfg.device)

p, y = predict_proba(model, test_loader, cfg.device)

m = compute_window_metrics(p, y, thr=0.5)

row = {"epoch": ep + 1, "loss": loss, **m}

history.append(row)

print(

f"[{dataset_name}] epoch={ep+1:02d} loss={loss:.4f} "

f"precision={m['precision']:.3f} recall={m['recall']:.3f} "

f"f1={m['f1']:.3f} auc_pr={m['auc_pr']:.3f}"

)

result: Dict[str, object] = {

"dataset": dataset_name,

"n_train_records": len(train_records),

"n_test_records": len(test_records),

"n_train_windows": int(len(y_train)),

"n_test_windows": int(len(y_test)),

"train_positive_windows": int(y_train.sum()),

"test_positive_windows": int(y_test.sum()),

"history": history,

}

if any(r.seizure_intervals for r in test_records):

event_results = []

for rec in tqdm(test_records, desc=f"Event metrics: {dataset_name}"):

if not rec.seizure_intervals:

continue

data, fs = load_and_preprocess_record(rec, cfg)

windows = list(windows_from_array(data, fs, cfg))

if not windows:

continue

X = np.stack([w[0] for w in windows], axis=0)

t0 = np.array([w[1] for w in windows], dtype=np.float32)

loader = DataLoader(WindowDataset(X, np.zeros(len(X), dtype=np.int64)), batch_size=cfg.batch_size, shuffle=False)

prob, _ = predict_proba(model, loader, cfg.device)

pred_events = prob_to_events(prob, t0, win_sec=cfg.win_sec, thr=0.5, min_dur_sec=4.0)

total_duration_sec = data.shape[1] / fs

event_results.append(compute_event_metrics(pred_events, rec.seizure_intervals, total_duration_sec))

if event_results:

keys = event_results[0].keys()

event_avg = {k: float(np.nanmean([r[k] for r in event_results])) for k in keys}

result["event_metrics_mean"] = event_avg

print(f"[{dataset_name}] event metrics mean: {event_avg}")

return result

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Всемирная организация здравоохранения. Эпилепсия [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy (дата обращения: 20.02.2026).

[2] Fisher R. S., Acevedo C., Arzimanoglou A. et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy // Epilepsia. 2014. Vol. 55, № 4. P. 475–482. DOI: 10.1111/epi.12550.

[3] Fisher R. S., Cross J. H., French J. A. et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology // Epilepsia. 2017. Vol. 58, № 4. P. 522–530. DOI: 10.1111/epi.13670.

[4] Beniczky S., Trinka E., Wirrell E. et al. Updated classification of epileptic seizures: position paper of the International League Against Epilepsy // Epilepsia. 2025. DOI: 10.1111/epi.18338.

[5] Rayi A., Murr N. I. Electroencephalogram // StatPearls [Электронный ресурс]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563295/ (дата обращения: 23.03.2026).

[6] American Clinical Neurophysiology Society. Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature [Электронный ресурс]. URL: https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2Electrodenomenclature_final_v1.pdf (дата обращения: 23.03.2026).

[7] Britton J. W., Frey L. C., Hopp J. L. et al. Appendix 4. Common Artifacts During EEG Recording // Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants [Электронный ресурс]. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390358/ (дата обращения: 23.03.2026).

[8] Baumgartner C., Koren J. P., Rothmayer M. Automatic computer-based detection of epileptic seizures // Frontiers in Neurology. 2018. Vol. 9. Article 639. DOI: 10.3389/fneur.2018.00639.

[9] Shah V., von Weltin E., Lopez S. et al. The Temple University Hospital Seizure Detection Corpus // Frontiers in Neuroinformatics. 2018. Vol. 12. Article 83. DOI: 10.3389/fninf.2018.00083.

[10] Guttag J. CHB-MIT Scalp EEG Database (version 1.0.0) [Электронный ресурс] // PhysioNet. 2010. DOI: 10.13026/C2K01R. URL: https://physionet.org/content/chbmit/1.0.0/ (дата обращения: 23.03.2026).

[11] Shoeb A., Guttag J. Application of machine learning to epileptic seizure onset detection // Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning. Haifa, 2010. P. 975–982. URL: https://physionet.org/files/chbmit/1.0.0/shoeb-icml-2010.pdf (дата обращения: 23.03.2026).

[12] Nasreddine W. Epileptic EEG Dataset (version 1) [Электронный ресурс] // Mendeley Data. 2021. DOI: 10.17632/5pc2j46cbc.1. URL: https://data.mendeley.com/datasets/5pc2j46cbc/1 (дата обращения: 23.03.2026).

[13] Wong S., Simmons A., Rivera-Villicana J. et al. EEG datasets for seizure detection and prediction — A review // Epilepsia Open. 2023. Vol. 8, № 2. P. 252–267. DOI: 10.1002/epi4.12704.

[14] Handa P., Mathur M., Goel N. Open and free EEG datasets for epilepsy diagnosis [Электронный ресурс]. 2021. arXiv:2108.01030. URL: https://arxiv.org/abs/2108.01030 (дата обращения: 23.03.2026).

[15] Saito T., Rehmsmeier M. The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets // PLoS ONE. 2015. Vol. 10, № 3. Article e0118432. DOI: 10.1371/journal.pone.0118432.

[16] Beniczky S., Ryvlin P. Standards for testing and clinical validation of seizure detection devices // Epilepsia. 2018. Vol. 59, Suppl. 1. P. 9–13. DOI: 10.1111/epi.14049.

[17] MNE-Python contributors. Filtering and resampling data [Электронный ресурс] // MNE-Python Documentation. URL: https://mne.tools/stable/auto_tutorials/preprocessing/30_filtering_resampling.html (дата обращения: 01.04.2026).

[18] Gramfort A., Luessi M., Larson E. et al. MNE software for processing MEG and EEG data // NeuroImage. 2014. Vol. 86. P. 446–460. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2013.10.027.

[19] Lawhern V. J., Solon A. J., Waytowich N. R. et al. EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces // Journal of Neural Engineering. 2018. Vol. 15, № 5. Article 056013. DOI: 10.1088/1741-2552/aace8c.

[20] Stone D. B., Tamburro G., Fiedler P. et al. Automatic removal of physiological artifacts in EEG: the optimized fingerprint method for sports science applications // Frontiers in Human Neuroscience. 2018. Vol. 12. Article 96. DOI: 10.3389/fnhum.2018.00096.

[21] Thodoroff P., Pineau J., Lim A. Learning robust features using deep learning for automatic seizure detection // Proceedings of Machine Learning for Healthcare. 2016. P. 178–190. URL: https://arxiv.org/abs/1712.09776 (дата обращения: 01.04.2026).

[22] Liu H., Lv X. EEG datasets of stroke patients [Электронный ресурс] // figshare. 2023. Version 5. URL: https://figshare.com/articles/dataset/EEG_datasets_of_stroke_patients/21679035 (дата обращения: 01.04.2026).

[23] Sutcliffe L., Lumley H., Shaw L. et al. Surface electroencephalography (EEG) during the acute phase of stroke to assist with diagnosis and prediction of prognosis: a scoping review // BMC Emergency Medicine. 2022. Vol. 22. Article 29. DOI: 10.1186/s12873-022-00585-w.