СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1 ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ	3

1.1 Обзор зарубежных исследований	3

1.1.1 Кинематические схемы и конструктивные решения	3

1.1.2 Приводы и редукторы	3

1.1.3 Сенсоры и системы обратной связи	4

1.1.4 Программные системы управления	4

1.1.5 Коллаборативные роботы (коботы)	5

1.2 Обзор российских исследований и разработок	5

1.3 Общая характеристика проблемы исследования	7

1.3.1 Проблемы конструкции	7

1.3.2 Проблемы управления	8

1.3.3 Проблемы сенсорики	8

1.3.4 Проблемы интеграции и совместимости	9

1.3.5 Экономические и надежностные проблемы	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

Развитие промышленных роботов-манипуляторов становится одним из ключевых направлений современного машиностроения, автоматизации и цифровой трансформации производственных процессов. Такие системы уже давно используются на крупных предприятиях автомобильной, электронной, приборостроительной, авиационной и пищевой промышленности, обеспечивая высокую точность выполнения операций, снижение количества производственных ошибок, уменьшение доли ручного труда, а также повышение безопасности сотрудников. Технический прогресс в области электроприводов, силовых передач, датчиков и систем управления привёл к созданию манипуляторов, которые обладают высокой степенью точности, гибкости и адаптивности.

Промышленный манипулятор представляет собой многоступенчатый механический исполнительный механизм, включающий кинематически связанные звенья, шарнирные соединения, сервоприводы, редукторы и систему обратной связи. Управление современным манипулятором осуществляется при помощи специализированных контроллеров, вычислительных платформ или программных сред — в частности, систем промышленной автоматизации (Programmable Logic Controller — PLC), а также робототехнических фреймворков, таких как Robot Operating System (ROS) и ROS-Industrial. В отличие от ранних поколений роботов, современные манипуляторы зачастую оснащаются датчиками силы, камерными системами зрения, средствами тактильного анализа и средствами безопасного взаимодействия с человеком, что позволяет им работать в динамически изменяемой среде.

Особое внимание в последние годы уделяется развитию коллаборативных роботов (коботов) — манипуляторов, предназначенных для безопасного взаимодействия с оператором. Коботы интегрируют датчики крутящего момента, системы контроля силы, высокоуровневые алгоритмы ограничений скорости и траектории движения. В отличие от классических промышленных роботов, которым требуется ограждение, коботы могут функционировать рядом со специалистом без физического барьера.

В рамках данного исследования рассматривается анализ современного состояния технологий, используемых при проектировании и управлении промышленными манипуляторами. Целью исследования является анализ и систематизация зарубежного и отечественного опыта, обзор используемых технических решений, программных методов и общих проблем, возникающих при создании робототехнических комплексов.

1 ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

Зарубежный рынок промышленных роботов является самым крупным и технологически развитым. Лидерами отрасли являются FANUC (Япония), KUKA (Германия), Yaskawa Motoman (Япония), ABB Robotics (Швейцария), Universal Robots (Дания) и ряд других компаний. Эти предприятия определяют основные мировые тренды развития манипуляторов — как в аппаратной части, так и в системах управления.

В 2025 году ключевыми трендами являются интеграция искусственного интеллекта (Artificial Intelligence — AI), развитие гуманоидных роботов, устойчивость и энергоэффективность, а также расширение применения коботов в новых секторах.

1.1.1 Кинематические схемы и конструктивные решения

Большинство промышленных манипуляторов строится по классической антропоморфной 6-осевой схеме, обеспечивающей максимальную гибкость позиционирования.

Среди распространённых типов кинематик: Антропоморфные 6DOF (Degrees of Freedom степени свободы) манипуляторы универсальны и применяются для сварки, сборки, захвата, обслуживания станков. SCARA-роботы используются в электронике, обеспечивая высокую скорость в горизонтальной плоскости.  Картезианские роботы применяются в складской автоматизации. Дельта-роботы используют параллельную кинематику для сверхбыстрого перемещения лёгких объектов.

Зарубежные исследовательские центры активно развивают параллельные манипуляторы, гибридные схемы, а также лёгкие алюминиевые или карбоновые конструкции, уменьшающие инерцию и энергозатраты.

1.1.2 Приводы и редукторы

Одним из наиболее важных элементов манипулятора является электропривод. Профессиональные манипуляторы используют: AC-серво приводы на базе бесщёточных двигателей (Brushless DC  BLDC / Permanent Magnet Synchronous Motor PMSM) обеспечивают высокий момент, скорость и точность. Встроенные высокоточные энкодеры инкрементальные и абсолютные.

Силовые редукторы: Волновые (Harmonic Drive) точные, компактные. Циклоидные высокоустойчивые к ударам. Планетарные бюджетный вариант.

Например, KUKA и ABB Robotics используют высокомоментные RV-редукторы Nabtesco, применяемые также в FANUC и Yaskawa Motoman. Эти редукторы обладают минимальным люфтом, высокой жёсткостью и устойчивы к вибрациям.

1.1.3 Сенсоры и системы обратной связи

Современные манипуляторы используют несколько уровней сенсорики: Энкодеры для определения положения. Датчики силы/момента в запястье (Force/Torque Sensors). Системы машинного зрения: 2D-камеры, стереокамеры, лидары. Тактильные датчики в захватах. IMU-сенсоры (Inertial Measurement Unit инерциальные измерительные блоки) для компенсации вибраций.

Это позволяет реализовать такие функции, как: Адаптивный захват. Контроль силы при взаимодействии с объектами. «Обучение движением» (teaching by demonstration).

В 2025 году усиливается роль AI для обработки сенсорных данных, позволяя роботам лучше воспринимать и учиться.

1.1.4 Программные системы управления

В мире существуют два основных подхода.

- Промышленные контроллеры (PLC-ориентированные).

Используют: EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP. Специализированные контроллеры KUKA KRC, FANUC R-30iB, ABB IRC5. Языки высокого уровня (ABB RAPID, KRL, Motoman INFORM).

Характерны высокая надёжность и жёсткий real-time контроль.

- Робототехнические фреймворки (ROS / ROS2 / ROS-Industrial).

Используются для научных задач и гибких промышленных решений.

Преимущества: Огромная библиотека драйверов. MoveIt система планирования траекторий. Gazebo / Ignition симуляция. Возможность интеграции машинного обучения.

В 2025 году ROS2 доминирует благодаря улучшенной безопасности и реал-тайм возможностям.

1.1.5 Коллаборативные роботы (коботы)

Коботы — важнейший тренд последних лет. Производители Universal Robots, FANUC CRX, KUKA LBR iiwa внедряют: Датчики момента в каждом суставе. Алгоритмы ограничения контактного усилия. Мягкие приводы или комплаентное поведение. Обучение демонстрацией: оператор двигает руку робота вручную.

Коботы активно исследуются в университетах для задач медицинской робототехники, совместного монтажа и обучения. В 2025 году ожидается развертывание гуманоидных коботов, таких как Tesla Optimus, в производстве.

Вывод по разделу: Зарубежные исследования устанавливают стандарты в AI-интеграции и устойчивости, с фокусом на гибкие и безопасные системы.

1.2 Обзор российских исследований и разработок

В России исследовательская и промышленная деятельность в области манипуляторов и систем их управления развивается активно, но фрагментарно: встречаются сильные академические наработки и нишевые производственные решения, при этом сохраняется зависимость от импортных комплектующих и ограниченность локальной экосистемы массового производства. В академической сфере заметна концентрация исследований в ведущих технических университетах — МГТУ им. Баумана, СПбПУ, ТПУ, ИжГТУ и РТУ МИРЭА, где ведутся работы по кинематике и динамике манипуляторов, адаптивным алгоритмам управления, методам планирования траекторий и локальным решениям сенсорной интеграции. В частности, в РТУ МИРЭА для учебных и исследовательских целей развиты лаборатории мобильной и многоагентной робототехники, оснащённые учебными платформами на базе JetBot с LiDAR/RealSense и системами точной ультразвуковой навигации; вуз также реализует программы по человекоподобной робототехнике и оснащает лаборатории роботами-манипуляторами в сотрудничестве с поставщиками, что усиливает практическую компоненту подготовки специалистов и прикладных исследований. Аналогично, в МГТУ им. Баумана акцент на динамике, а в СПбПУ — на алгоритмах.

Технические исследования внутри российских вузов часто направлены на разработку адаптивных и нечётких регуляторов, использования ANFIS-структур (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) и других гибридных алгоритмов управления для модульных манипуляторов, что отражает интерес к созданию систем с возможностью самонастройки под разные конфигурации и ограниченные вычислительные ресурсы.

С точки зрения промышленной реализации в России сформировался сегмент небольших и средних производителей, претендующих на локализацию и адаптацию манипуляторных систем под требования отечественной промышленности. Среди таких игроков выделяются компании, производящие промышленные и коллаборативные манипуляторы полного цикла (разработка механики, электроники и ПО): Aripix Robotics, RusRobot, Промробот и ряд интеграторов/поставщиков, ориентированных на turnkey-решения для специфических участков производства. Aripix позиционирует себя как производитель промышленных манипуляторов с элементами компьютерного зрения и ИИ и имеет примеры внедрений в сортировке и визуальном контроле качества; RusRobot и другие небольшие производители разрабатывают отечественное ПО для управления и интеграции в MES-среду (Manufacturing Execution System). Параллельно появляются новые продуктовые линейки, включая проекты по выпуску отечественных шестистепенных коллаборативных манипуляторов, что указывает на тенденцию к сокращению технологического разрыва и созданию локальных альтернатив импортным роботам.

Практические решения в РФ отражают компромисс между доступностью компонентов и требуемыми эксплуатационными характеристиками. В локальных проектах чаще используются комбинации отечественных или доступных зарубежных сервоприводов с планетарными и циклоидными редукторами (как более экономичной альтернативой волновым приводам), собственные разработки middleware и адаптации ROS-стека под конкретные аппаратные платформы. Это проявляется в двух ключевых подходах:

- Разработка «бюджетных» манипуляторов с повышенной ролью программной компенсации ошибок (каллибровка, адаптивные регуляторы, фильтрация сигналов).

- Создание специализированных решений «под задачу» с интегрированным машинным зрением и локальными системами диагностики, где экономится на универсальности, но повышается окупаемость внедрения.

На уровне отраслевых кейсов отмечаются успешные примеры автоматизации операций сортировки, контроля качества и простых сборочных операций с использованием отечественных манипуляторов и визуальных систем. В 2025 году производство российских промышленных роботов превысит 700 штук, с ценой манипулятора от 1,5 до 5 млн рублей.

Важным вектором остаётся образование и трансфер технологий: РТУ МИРЭА в последние годы активно инвестирует в оснащение лабораторий человекоподобными роботами и манипуляторами, реализует программы переподготовки и прикладные проекты с промышленными партнёрами; это создаёт кадровую базу и ускоряет внедрение интердисциплинарных решений. Практика показывает, что качественная подготовка инженеров и наличие экспериментальной инфраструктуры (мега-лаборатории) способствует появлению стартапов и ускоряет разработку прототипов промышленного уровня.

Тем не менее остаются серьёзные вызовы: Ограниченность производства высокоточных редукторов и специальных сервоприводов на территории РФ вынуждает компании импортировать ключевые узлы или применять менее точные альтернативы, что усложняет достижение международных стандартов по точности и долговечности. Дефицит зрелых отечественных программных платформ и драйверов для интеграции с промышленными сетями (включая сертифицированные решения для EtherCAT / Profinet) увеличивает время и стоимость интеграции. Массовое внедрение коботов требует не только аппаратных сертификаций, но и выработки локальных стандартов безопасности и процедур сертификации, что пока отстаёт от международной практики.

Для преодоления этих барьеров российская экосистема постепенно формирует сотрудничество между вузами, промышленными интеграторами и инновационными кластерами (например, Сколково), а также получает поддержку в виде включения отечественных ПО-решений в реестр и программ импортозамещения. К 2030 году планируется войти в топ-25 стран по плотности роботизации.

Вывод по разделу: Российские разработки фокусируются на импортозамещении и адаптации, с ростом производства в 2025 году, но сталкиваются с вызовами в компонентах и стандартах.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

Современное развитие робототехнических систем демонстрирует существенный технологический прогресс, однако создание промышленного робота-манипулятора и программного обеспечения для его автоматизированного управления по-прежнему связано с рядом фундаментальных технических, экономических и организационных ограничений.

1.3.1 Проблемы конструкции

Прежде всего, проблемы возникают на уровне конструкции самого манипулятора, где требуется обеспечить высокую точность, жёсткость и повторяемость движений. Профессиональные манипуляторы мировых производителей достигают повторяемости порядка 0,02—0,05 мм за счёт использования передовых волновых и RV-редукторов с минимальным люфтом, высокоточных сервоприводов и тщательно проработанной кинематической схемы. Однако такие компоненты обладают высокой стоимостью и сложностью изготовления, что затрудняет создание аналогичных систем при ограниченном бюджете или отсутствии доступа к компонентам уровня Harmonic Drive и Nabtesco. Жёсткость конструкции, материалы звеньев и качество сборки оказывают существенное влияние на динамические характеристики, что особенно критично для манипуляторов, работающих на высокой скорости или под нагрузкой.

1.3.2 Проблемы управления

Не менее значимым является вопрос управления. Многозвенные манипуляторы обладают нелинейной динамикой, включающей такие эффекты, как трение, гибкость звеньев, латентность приводов и задержки сенсорной системы. Реализация инверсной кинематики и планирования траектории в реальном времени требует использования сложных математических моделей, которые должны учитывать ограничения по ускорениям, сингулярности, избегание коллизий и допустимые режимы движения. В современных роботах планирование осуществляется специализированными алгоритмами, интегрированными в контроллер (например, KUKA KRC или ABB IRC5), либо внешними программно-аппаратными комплексами — как в случае с ROS и MoveIt. Для обеспечения точного следования траектории требуется система обратной связи с высокочастотным опросом датчиков положения и силы, что предполагает использование низкоуровневых real-time сред (Real-Time Operating System — RTOS, EtherCAT Master, PLC). Такие требования усложняют реализацию гибридных систем управления, где оператор может вмешиваться в процесс в режиме телемеханики, дополняя или корректируя автоматические алгоритмы.

1.3.3 Проблемы сенсорики

Системы сенсорики также формируют важный пласт проблем. Для безопасного и адаптивного функционирования робота требуется набор датчиков: энкодеры высокой точности, датчики момента в суставах, силомоментные сенсоры в запястье, камеры, стереосистемы или лидары, а также дополнительные тактильные сенсоры в захватах. Интеграция такого набора оборудования увеличивает стоимость манипулятора и возникает необходимость в дополнительной обработке данных, что повышает вычислительную нагрузку и предъявляет повышенные требования к мощности контроллера. Появление коботов усилило эту тенденцию: для безопасного взаимодействия с человеком робот должен непрерывно анализировать окружающее пространство, ограничивать силы контакта и корректировать траекторию движения, обеспечивая «комплаентное» поведение. Это требует наличия сложных алгоритмов и дорогих датчиков, что не всегда применимо в более бюджетных или учебных проектах.

1.3.4 Проблемы интеграции и совместимости

Кроме того, встает проблема совместимости и интеграции с уже существующей производственной инфраструктурой. Манипулятор должен корректно взаимодействовать с транспортными системами, станками, датчиками контроля качества, системами машинного зрения и MES/ERP-платформами предприятия. Для этого требуется наличие стандартных протоколов связи (EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP), драйверов и программных API (Application Programming Interface). Однако создание универсальной программной платформы, способной обеспечивать взаимодействие между различными устройствами, представляет собой сложную задачу, поскольку каждое оборудование использует собственные закрытые протоколы, и нередко требуется разработка специализированных интерфейсов и middleware-слоёв.

1.3.5 Экономические и надежностные проблемы

Экономический аспект также играет значительную роль. Стоимость высокоточных приводов, редукторов и специализированных контроллеров зачастую составляет 60—70 % общей цены манипулятора. По этой причине производители стараются оптимизировать конструкции, снижая массу подвижных звеньев, упрощая кинематику или используя альтернативные типы приводов — например, прямоприводные моторы или комбинированные сервошаговые решения. Однако такие упрощения снижают точность и долговечность робота, увеличивая требования к алгоритмам компенсации ошибок и адаптивного управления.

Необходимо учитывать и вопросы надёжности. Промышленный манипулятор должен работать в условиях повышенной вибрации, теплового воздействия, загрязнённости среды, а иногда и при контакте со смазками или химически активными веществами. Это накладывает требования на качество материалов, герметичность узлов и уровень защиты электроники. Особенно серьёзные требования предъявляются к системам безопасности: робот должен обладать средствами аварийной остановки, ограничением зон движения, контролем скорости и силы, а также возможностью быстрого перехода в безопасный режим при сбое.

Со стороны программной части проблема заключается в необходимости сочетать несколько режимов работы: полностью автоматический, ручной, пошаговый, телемеханический. Система должна уметь учитывать неполные или неточные данные сенсоров, адаптироваться к изменению массы переносимого груза, корректировать траекторию при обнаружении препятствий. Всё это требует применения методов адаптивного контроля, фильтрации данных, алгоритмов оценки состояния и диагностики.

В совокупности эти факторы определяют, что разработка манипулятора и системы его управления — многопараметрическая и междисциплинарная задача, объединяющая механику, электронику, программирование, математику и системную инженерию. Основная проблема исследования заключается в необходимости найти баланс между точностью, скоростью, безопасностью, стоимостью и гибкостью системы, при этом обеспечив её пригодность для промышленного или совместного применения. Именно эти ограничения определяют актуальность разработки новых подходов к конструкциям, сенсорике и программному обеспечению, которые позволят повысить доступность и функциональность современных роботизированных систем.